2.1.3. ORIENTADAS A BITS.

| INSTRUCCIÓN: | BCF f,b (hex = 1B ff) |
| --- | --- |
| Descripción: | Pone a cero el bit “b” del registro “f”. |
| Operación: | F(b) = 0 |
|  | Esta instrucción pone a cero un bit que hayamos elegido de un registro determinado. |
| Ejemplo: | BCF PORTA, RA4 ; pone a 0 el bit RA4 del registro PORTA BCF PORTA, 4 ; igual, si no conocemos en nombre del bit Si en el PORTA tenemos como valor inicial 11111111B, después de aplicar el ejemplo anterior, PORTA = 11101111B. |
| Registro STATUS: | No modifica ningún bit de estado. |

| INSTRUCCIÓN: | BSF f,b (hex = 1B ff) |
| --- | --- |
| Descripción: | Pone a uno el bit “b” del registro “f”. |
| Operación: | F(b) = 1 |
|  | Esta instrucción pone a uno un bit que hayamos elegido de un registro determinado. |
| Ejemplo: | BSF PORTA, RA0 ; pone a 1 el bit RA0 del registro PORTA BSF PORTA, 0 ; igual, si no conocemos en nombre del bit Si en el PORTA tenemos como valor inicial 00000000B, después de aplicar el ejemplo anterior, PORTA = 00000001B. |
| Registro STATUS: | No modifica ningún bit de estado. |

| INSTRUCCIÓN: | BTFSC f,b (hex = 1B ff) |
| --- | --- |
| Descripción: | Comprueba un bit “b” del registro “f” y se salta la instrucción siguiente si vale 0. |
| Operación: | F(b) = 0 ? SI, salta una instrucción |
|  | Esta instrucción comprueba el valor del bit “b” en el registro “f”, y si “b” = 0 entonces se salta la siguiente instrucción. Si “b” = 1 no salta y sigue con su ejecución normal. |
| Ejemplo: | BTFSC PORTA, 2 INSTRUCCIÓN 1 INSTRUCCIÓN 2 Si en PORTA tenemos como valor inicial 11111011B, el programa continúa con la instrucción 2, saltándose la instrucción 1 Si en PORTA tenemos el valor 00000100B, el programa sigue con la instrucción 1 y después la instrucción 2. |
| Registro STATUS: | No modifica ningún bit de estado. |

| INSTRUCCIÓN: | BTFSS f,b (hex = 1B ff) |
| --- | --- |
| Descripción: | Comprueba un bit “b” del registro “f” y se salta la instrucción siguiente si vale 1. |
| Operación: | F(b) = 1 ? SI, salta una instrucción. |
|  | Esta instrucción comprueba el valor del bit “b” en el registro “f”, y si “b” = 1 entonces se salta la siguiente instrucción. Si “b” = 0 no salta y sigue con su ejecución normal. |
| Ejemplo: | BTFSS PORTB, 7 INSTRUCCIÓN 1 INSTRUCCIÓN 2 Si en PORTB tenemos como valor inicial 10000000B, el programa continúa con la instrucción 2, saltándose la instrucción 1. Si en PORTB tenemos el valor 01111111B, el programa sigue con la instrucción 1 y después la instrucción 2. |
| Registro STATUS: | No modifica ningún bit de estado. |