EJEMPLO 1:

;Almacenar el valor 26h en 15 posiciones contiguas de la memoria de datos, ;empezando desde la dirección 0x10

List	p=16F84	;Tipo de procesador

include	"P16F84.INC"	;Definiciones de registros internos

Contador	equ	0x0c		;Contador interno

Primera	equ	0x10			;Posición inicial

org	0x00		;Vector de Reset

Inicio		movlw	.15		;Carga el acumulador con 15 (decimal)

movwf	Contador	;Carga el contador con 15 (decimal)

movlw	Primera

movwf	FSR		;Inicia puntero con dirección inicial

movlw	0x26		;Carga valor a almacenar

Bucle		movwf	INDF		;Almacena valor en pos. indicada por FSR

incf	FSR,F		;Incrementa el puntero FSR

decfsz	Contador,F	;Decrementa contador hasta llegar a 0

goto	Bucle		;Regresa a Bucle si Contador no es 0

end			;Fin del programa fuente

EJEMPLO 2:

;Sumar dos valores (3 y 9) y guardar el resultado en la posición 0x10

List	p=16F84	;Tipo de procesador

include	"P16F84.INC"	;Definiciones de registros internos

Total		equ	0x10		;Define la posición del resultado

org	0x00		;Vector de Reset

Inicio		movlw	0x03		;Carga 1er. sumando en W

addlw	0x09		;Suma el 2º sumando

movwf	Total		;Guarda el resultado en el registro Total

end			;Fin del programa fuente

EJEMPLO 3:

;Tres valores A,B y C guardados ya en memoria. Aplicar la ecuación: (A+B)-C

List	p=16F84	;Tipo de procesador

include	"P16F84.INC"	;Definiciones de registros internos

Dato_A	equ	0x10			;Define la posición del dato A

Dato_B	equ 	0x11			;Define la posición del dato B

Dato_C	equ	0x12			;Define la posición del dato C

Resultado	equ	0x13		;Define la posición del resultado

org	0x00		;Vector de Reset

Inicio	movf	Dato_A,W		;Carga 1er.sumando

addwf	Dato_B,W	;Suma 2º sumando

movwf	Resultado	;Almacena resultado parcial

movf	Dato_C,W	;Carga sustraendo

subwf	Resultado,F	;Resta del minuendo y almacena

end			;Fin del programa fuente

EJEMPLO 4:

;Comparar dos números A y B. Si A=B, el resultado es 0. Si A > B, el resultado

;es A-B. Si A < B el resultado es A+B. Al salir de esta rutina tendremos el ;valor en el registro Resultado.

;

;Hay que destacar que, al no haber instrucciones de comparación, esta se realiza ;mediante restas.

List	p=16F84		;Tipo de procesador

include	"P16F84.INC"	;Definiciones de registros internos

Dato_A	equ	0x10		;Variable del dato A

Dato_B	equ	0x11		;Variable del dato B

Resultado	equ	0x12		;Variable para el resultado

org	0x00		;Vector de Reset

Inicio	movf	Dato_B,W		;Carga el dato B

subwf	Dato_A,W	;Resta/compara con dato A

btfsc	STATUS,Z	;Son iguales (Z=1)??

goto	A_igual_B	;Si, entonces salta a A_igual_B

btfsc	STATUS,C	;No. A mayor que B (C=0)??

goto	A_mayor_B	;Si, entonces salta a A_mayor_B

A_menor_B	movf	Dato_A,W	;No, A es menor que B

addwf	Dato_B,W	;Suma a más B

movwf	Resultado	;Guarda el resultado

goto	Salida

A_mayor_B	movwf	Resultado	;Guarda el resultado

goto	Salida

A_igual_B	clrf	Resultado	;Pone a 0 el resultado

Salida		end			;Fin del programa fuente

EJEMPLO 5:

;Sumar dos números A y B, de 16 bits cada uno.

;

List	p=16F84	;Tipo de procesador

include	"P16F84.INC"	;Definiciones de registros internos

Dato_A_L	equ	0x10		;Define la posición del dato A (bajo)

Dato_A_H	equ 	0x11		;Define la posición del dato A (alto)

Dato_B_L	equ	0x12		;Define la posición del dato B (bajo)

Dato_B_H	equ	0x13		;Define la posición del dato B (alto)

Resultado_L	equ	0x14		;Define la posición del resultado (bajo)

Resultado_H	equ	0x15		;Define la posición del resultado (alto)

org	0x00		;Vector de Reset

Inicio		movf	Dato_A_L,W	;Carga menos peso del dato A

addwf	Dato_B_L,W	;Suma menos peso del dato B

movwf	Resultado_L	;Almacena el resultado

movf	Dato_A_H,W	;Carga más peso del dato A

btfsc	STATUS,C	;Hubo acarreo anterior ??

addlw	1		;Si, suma 1 al acumulador

addwf	Dato_B_H,W	;Suma más peso del dato B

movwf	Resultado_H	;Guarda el resultado

end			;Fin del programa fuente

EJEMPLO 6:

;Restar dos números, A y B, de 16 bits cada uno.

;Aunque este ejercicio es similar al anterior, se debe apreciar que, el contenido del acumulador actúa ;como sustraendo y el operando, como minuendo.

;Igualmente hay que apreciar que el flag CARRY se debe interpretar de forma inversa a como se hace con ;la suma (a "0" hay desbordamiento).

List	p=16F84	;Tipo de procesador

include	"P16F84.INC"	;Definiciones de registros internos

Dato_A_L	equ	0x10		;Define la posición del dato A (bajo)

Dato_A_H	equ 	0x11		;Define la posición del dato A (alto)

Dato_B_L	equ	0x12		;Define la posición del dato B (bajo)

Dato_B_H	equ	0x13		;Define la posición del dato B (alto)

Resultado_L	equ	0x14		;Define la posición del resultado (bajo)

Resultado_H	equ	0x15		;Define la posición del resultado (alto)

org	0x00		;Vector de Reset

Inicio		movf	Dato_B_L,W	;Carga menos peso del dato B (sustraendo)

subwf	Dato_A_L,W	;Resta menos peso del dato A (minuendo)

movwf	Resultado_L	;Almacena el resultado

movf	Dato_B_H,W	;Carga más peso del dato B (sustraendo)

btfss	STATUS,C	;Hubo acarreo (CARRY = 0) anterior ??

addlw	1		;Si, añade 1 al acumulador (sustraendo)

subwf	Dato_A_H,W	;Resta más peso del dato A (minuendo)

movwf	Resultado_H	;Guarda el resultado

end			;Fin del programa fuente

EJEMPLO 7:

OPERACIONES LOGICAS EN PROGRAMACION

En programación a veces nos encontramos con la necesidad de comparar valores para tomar decisiones.

A este tipo de decisiones les llamamos operaciones lógicas y las que nos podemos encontrar son:

A  igual a B

A distinto de B

A igual o mayor que B

A mayor que B

A  menor o igual a

A  menor que B

Todas estas operaciones tienen solución  en programación utilizando instrucciones de ensamblador y las posibilidades que nos da el Registro de Estado.

El Registro de Estado (ya lo hemos visto antes) ocupa la posición 0x03 del Banco 0 y 0x83 del Banco 1.

Sus 8 bit son:

bit 7 IRP  Selecciona bancos para direccionamiento indirecto.

bit 6 RP1  Selección página de memoria de programa.

bit 5 RP0  Selección página de memoria de programa.

bit 4 TMR0 Timer.

bit 3 PD   Power Down.

bit 2 Z    Zero 1 Si el resultado de una operación es 0.

0 Si el resultado de una operación es distinto de 0.

bit 1 DC   Acarreo en el 4º bit de menos peso.

bit 0  C    Acarreo en el 8º bit 1 acarreo en la suma y no en al resta.

0 acarreo en la resta y no en la suma.

De todos estos registros vamos a utilizar el bit 2 y el bit 0.

La "bandera" es el "bit de un registro que se pone a 0 o a 1 cuando se ejecuta un determinado tipo de instruccción".

Para este tipo de operaciones la carga de la bandera es normalmente automática.

Es recomendable comprobar el estado de la bandera antes de realizar la instrucción para tener la certeza de su estado posterior.

Como vamos a comparar 2 valores, a estos los llamaremos A y B y al Registro de Trabajo le llamaremos W (acumulador).

Operacion A=B

movf  A,W		;Carga W con magnitud A

subwf B,W		;Resta a B el registro W

btfsc Status,Z		;Comprueba el bit 2 si es 0 salta. Pero como Z=1 porque 						;resultado de la operación =0 no salta y va a la 							;siguiente instrucción que es goto

goto  donde_sea

Operacion A<B

movf  B,W		;Carga W con valor B

subwf A,W		;Resta a A el Registro de Trabajo W

btfss Status,C		;Comprueba el bit C de Estado y si es 1 salta pero al 							;ser A menor que B no hay acarreo por lo que C = 0

goto  donde_sea

Operacion A>B

movf  A,W		;Carga A en W

subwf B,W		;Resta a B el Registro de Trabajo W (o sea A)

btfsc Status,C		;Comprueba el bit C del registro Estado y como C = 0 no 						;hay salto

goto  donde_sea

Resumiendo:

Logica	Nemotecnico	Operacion	Bandera

A=B		btfsc		A->W (B-A)	Z=1

A>B		btfsc		A->W (B-A)	C=0

A<B		btfss		B-> W (A-B)	C=0

EJEMPLO 8:

Operaciones Entrada / Salida

Objetivos:

- Verificar el modo en el que se debe programar el sentido de los puertos.

- Realizar las entradas por puerto mediante la lectura de interruptores.

- Escribir sobre un puerto de salida.

Procedimiento: 
En el proceso de utilización de un puerto debe tenerse en cuenta como primera instancia la programación del sentido en que dicho puerto va a utilizarse. Una vez encendido el microcontrolador todos y cada uno de los puertos quedan programados como entrada, entonces tan solo deben programarse los que se quieren utilizar como salida.

El programa debe entonces en un bucle infinito leer el nivel lógico que colocan los switch y pasar este resultado al puerto A complementando el estado de la información puesto que de acuerdo a la disposición de los LEDs un estado bajo en el puerto enciende el LED correspondiente y un estado alto en el puerto, apaga el LED. 
  
Programa:

status    equ   03h 
optionr   equ   81h 
trisa     equ   85h 
porta     equ   05h 
trisb     equ   86h 
portb     equ   06h

;Inicio: 
    	bsf   status,5  ;se pasa al banco 1 de RAM 
   	clrf  trisa     ;se programa el puerto A como salida 
    	movlw 0Fh       ;dato para la programación del puerto B 
    	movwf trisb     ;parte alta como salida y baja como entrada 
    	bcf   optionr,7 ;se habilitan resistencias de Pull Up 
    	bcf   status,5  ;se pasa al banco 0 de RAM 
Loop	comf  portb,0   ;lee puerto B, compl. valor y resultado a W                                                                              
    	movwf porta     ;se pasa el resultado de W al puerto A 
    	goto  Loop      ;ejecuta un ciclo infinito 
    	end

EJEMPLO 9:

;************************************************

; ESTE PROGRAMA ENCIENDE DOS LEDS DESDE EL CENTRO

; DEL PUERTO B Y LOS ROTA HASTA LOS EXTREMOS CADA

; VEZ QUE EL MICRO TIENE UN CERO EN EL PIN RA4

;************************************************

LIST P=16F84

STATUS	EQU	3

PORTA	EQU	5

TRISA	EQU	5

PORTB	EQU	6

TRISB	EQU	6

RP0	EQU	5

ORG 0XC

CONTA1	RES	1		; REGISTRO GENERAL PARA EL RETARDO

CONTA2	RES	1		; REGISTRO GENERAL PARA EL RETARDO

CONTA3	RES	1		; REGISTRO GENERAL PARA EL RETARDO

ORG 0X00

INICIO	BSF 	STATUS,RP0	; ENTRA EN EL BANCO 1

MOVLW	0X1F		; MUEVE 1Fh A W

MOVWF	TRISA		; CONFIGURA EL PUERTO A COMO ENTRADA

MOVLW	0X00		; MUEVE 00 A W

MOVWF	TRISB		; CONFIGURA EL PUERTO B COMO SALIDA

BCF	STATUS,RP0	; SALE DEL BANCO 1

CLRF	PORTB		; LIMPIA EL PUERTO B

OTRA	BTFSC	PORTA,4		; PREGUNTA SI EL PIN 4 DEL PUERTO A ES CERO

GOTO	OTRA		; SALTA A LA ETIQUETA OTRA

MOVLW	0X18		; MUEVE 18h A W

MOVWF	PORTB		; CARGA W EN EL PUERTO B

CALL	RETARDO		; LLAMA A LA ETIQUETA RETARDO

BTFSC	PORTA,4		; PREGUNTA SI EL PIN 4 DEL PUERTO A ES CERO

GOTO	OTRA1		; SALTA A LA ETIQUETA OTRA1

MOVLW	0X24		; MUEVE 24h A W

MOVWF	PORTB		; CARGA W EN EL PUERTO B

CALL	RETARDO		; LLAMA A LA ETIQUETA RETARDO

BTFSC	PORTA,4		; PREGUNTA SI EL PIN 4 DEL PUERTO A ES CERO

GOTO	OTRA1		; SALTA A LA ETIQUETA OTRA1

MOVLW	0X42		; MUEVE 42h A W

MOVWF	PORTB		; CARGA W EN EL PUERTO B

CALL 	RETARDO		; LLAMA A LA ETIQUETA RETARDO

BTFSC	PORTA,4		; PREGUNTA SI EL PIN 4 DEL PUERTO A ES CERO

GOTO	OTRA1		; LLAMA A

MOVLW	0X81		; MUEVE 81h A W

MOVWF	PORTB		; CARGA W EN EL PUERTO B

CALL	RETARDO		; LLAMA A LA ETIQUETA RETARDO

OTRA1	CLRF	PORTB		; LIMPIA EL PUERTO B

GOTO	OTRA		; SALTA A LA ETIQUETA OTRA

RETARDO

MOVLW	0X32		; MUEVE 32h A W

MOVWF	CONTA3		; CARGA W A CONTA3

RET3	MOVLW	0X05		; MUEVE 05h

MOVWF	CONTA2		; CARGA W A CONTA2

RET2	MOVLW	0XDA		; MUEVE DAh A W

MOVWF	CONTA1		; CARGA W A CONTA1

RET1	NOP			; NO OPERA

NOP			; NO OPERA

NOP			; NO OPERA

NOP			; NO OPERA

NOP			; NO OPERA

NOP			; NO OPERA

DECFSZ	CONTA1,1	; DECREMENTA CONTA1 EN 1 Y SALTA SI ES CERO

GOTO	RET1		; SALTA A LA ETIQUETA RET1

DECFSZ	CONTA2,1	; DECREMENTE CONTA2 EN 1 Y SALTA SI ES CERO

GOTO	RET2		; SALTA A LA ETIQUETA RET2

DECFSZ	CONTA3,1	; DECREMENTA CONTA3 EN 1 Y SALTA SI ES CERO

GOTO	RET3		; SALTA A LA ETIQUETA RET3

RETURN			; RETORNA

END

EJEMPLO 10:

;=================================;

; PROYECTO SEMÁFORO: 16 LED’S     ;

; FORMANDO 4 ESQINAS DE UN CRUCE. ;

;=================================;

STATUS	EQU	0x3

PORTA	EQU	0x5

TRISA	EQU	0x5

PORTB	EQU	0x6

TRISB	EQU	0x6

RB0	EQU	0	; ROJ0_1

RB1	EQU	1	; AMARILLO_1

RB2	EQU	2	; VERDE_1

RB3	EQU	3	; CRUCE_1

RB4	EQU	4	; ROJO_2

RB5	EQU	5	; AMARILLO_2

RB6	EQU	6	; VERDE_2

RB7	EQU	7	; CRUCE_2

ORG	0x0C

CONTAD	RES	1

CONTAD1	RES	1

ORG	0

BSF	STATUS,5

CLRF	TRISA

CLRF	TRISB

BCF	STATUS,5

INICIO	CLRF	PORTA

CLRF	PORTB

SEMA1

BSF	PORTB,RB0	; LUZ ROJA_1 ENCENDIDA

BSF	PORTB,RB6	; LUZ VERDE_2 ENCENDIDA

CALL	RETARDO

BCF	PORTB,RB6	; LUZ VERDE_2 APAGADA

BSF	PORTB,RB5	; LUZ AMARILLA_2 ENCENDIDA

CALL	RETARDO

BCF	PORTB,RB5	; LUZ AMARILLA_2 APAGADA

BSF	PORTB,RB4	; LUZ ROJA_2 ENCENDIDA

BSF	PORTB,RB3	; LUZ DE CRUCE_1 ENCENDIDA

CALL	RETARDO

BCF	PORTB,RB0	; LUZ ROJA_1 APAGADA

BCF	PORTB,RB3	; LUZ DE CRUCE_1 APAGADA

BSF	PORTB,RB2	; LUZ VERDE_1 ENCENDIDA

CALL	RETARDO

BCF	PORTB,RB2	; LUZ VERDE_1 APAGADA

BSF	PORTB,RB1	; LUZ AMARILLA_1 ENCENDIDA

CALL	RETARDO

BCF	PORTB,RB1	; LUZ AMARILLA_1 APAGADA

BSF	PORTB,RB0	; LUZ ROJA_1 ENCENDIDA

BSF	PORTB,RB7	; LUZ DE CRUCE_2 ENCENDIDA

CALL	RETARDO

BCF	PORTB,RB7

GOTO	INICIO

RETARDO

CALL	RETARDO1

DECFSZ	CONTAD,1

GOTO	RETARDO

MOVLW	50

MOVWF	CONTAD

RETURN

RETARDO1

DECFSZ	CONTAD1,1

GOTO	RETARDO1

MOVLW	50

MOVWF	CONTAD1

RETURN

END

EJEMPLO 11:

;*****************************************;

;Control de puertas de entrada por LED:   ;

;Controlar por un LED si cierto numero de ;

;interruptores cambian de abiertos a      ;

;cerrados. Cada vez que cambia la Puerta  ;

;de salida lo indica.                     ;

;*****************************************;

LIST 	P=16F84  	; Se emplea el PIC16F84

RADIX HEX		; Sistema de numeración hexadecimal

;ETIQUETAS DEL PROGRAMA

W EQU 0x00 		; Registro de destino W : d=0

F EQU 0x01		; Registro de destino F : d=1

STATUS EQU 0x03	; El registro ESTADO ocupa la dirección 0X03 de los

; dos bancos

PTA_TRISA EQU 0x05 ; La PUERTA A ocupa la dirección 0X05 del banco 0

; y su registro de configuración la dirección 0X05 del

; banco 1 (dirección sobre banco 1 = 0x85)

PTB_TRISB EQU 0x06 ; La PUERTA B ocupa la dirección 0X06 del banco 0

; y su registro de configuración la dirección 6 del

; banco 1 (dirección sobre banco1 = 0x086)

AUX EQU 0x0C	; Registro auxiliar en el que se carga el estado de

; los interruptores

;PROGRAMA PRINCIPAL

ORG 0            			 ; El programa comienza en la direccion 0

INICIO 	bsf 	STATUS,5 		; Selección del banco 1 al poner a 1 el bit 5 de 0x03

movlw	b'00000111'	 ; Se carga W con el dato literal 00000111

movwf	PTA_TRISA 	; Se carga TRISA con el dato 00000111 en puerta A

; quedan configurados como entrada los bites RAO, 							;RA1 y RA2

clrf  PTB_TRISB   	; TRISB se carga con 00000000 y se configura como 						;salida

bcf 	STATUS,5 	; Selección del banco 0 al poner a 0 el bit 5 de 							;STATUS

clrf 	PTA_TRISA	; Registro 0X05=PUERTAA=00000000

clrf 	PTB_TRISB	; Registro 0X06=PUERTAB=00000000

clrf 	AUX 		; Registro 0X0C=AUX=00000000

BUCLE 		movf 	PTA_TRISA,W	; Se carga W con el dato de la PUERTA A

xorwf AUX,W 		; XORWF entre W y el registro de AUX

btfsc STATUS,2 		; Detecta si se ha activado el bit 2 (Z) de STATUS 							; al realizarse la operación XORWF si es 0 salta

goto 	BUCLE		; Si no ha cambiado sigue hasta que uno cambie

LUZ 		btfss PTB_TRISB,0 	; Si el bit 0 de PUERTAB = 1 salta. Se comprueba 							;si el LED esta encendido para saber si hay que 							;apagarlo o encenderlo

goto 	PUESTA1	; Se llama a la rutina Puesta1 (enciende el LED)

goto 	PUESTA0	; Se llama a la rutina Puesta0 (apaga el LED)

PUESTA1 	bsf 	PTB_TRISB,0	 ; Se pone a 1 el bit 0 de la puerta B (LED). Se 							;enciende LED

goto 	ACTUAL

PUESTA0 	bcf 	PTB_TRISB,0	; Se pone a 0 el bit 0 de la puerta B (LED). Se 							;apaga LED

ACTUAL	movf 	PTA_TRISA,W 	; W= datos de PUERTAA

movwf	AUX 		; Se carga AUX con valor W luego se comprobará si 						;ha cambiado

goto 	BUCLE 		; Salto a bucle para empezar de nuevo

END

EJEMPLO 12:

;******************************************************************************;

;Control de 5 entradas y avisador de cada entrada por LED y avisador acústico  ;

;Este programa no funciona en realidad pero son rutinas que sirven de ejemplo. ;

;******************************************************************************;

list p=16c84

radix hex

status 	equ 	0x03

pta_trisa 	equ	0x05

ptb_trisb	equ	0x06

tmr0		equ	0x01

intcon	equ	0x0b

contador	equ	0x0c

org	0

inicio		bsf	status,5	;ir al banco 1 de la memoria

clrf	ptb_trisb	;Ccnfigura la puerta b de salida

movlw	b'00011111'	;W=00011111 también podía usar movlw  0x1f

movwf	pta_trisa		;configura la puerta A de entrada

bcf	status,5		;ir al banco 0

clrf	pta_trisa		;pta_trisa=00000000

clrf	ptb_trisb	;ptb_trisb=00000000

control		btfsc	pta_trisa,0	;controla la pata 0 de Puerta A

call	ra0

btfsc	pta_trisa,1	;controla la pata 1 de Puerta A

call	ra1

btfsc	pta_trisa,2	;controla la pata 1 de Puerta A

call	ra2

btfsc	pta_trisa,3	;controla la pata 1 de Puerta A

call	ra3

btfsc	pta_trisa,4	;controla la pata 1 de Puerta A

call	ra4

goto control

ra0		bsf	ptb_trisb,0	;enciende led

bsf	ptb_trisb,6	;activa el buzzer

clrf	pta_trisa

return

ra1		bsf	ptb_trisb,1	;enciende led

bsf	ptb_trisb,6	;activa el buzzer

clrf	pta_trisa

return

ra2		bsf	ptb_trisb,2	;enciende led

bsf	ptb_trisb,6	;activa el buzzer

clrf	pta_trisa

return

ra3		bsf	ptb_trisb,3	;enciende led

bsf	ptb_trisb,6	;activa el buzzer

clrf	pta_trisa

return

ra4		bsf	ptb_trisb,4	;enciende led

bsf	ptb_trisb,6	;activa el buzzer

clrf	pta_trisa

return

end

EJEMPLO 13:

;********************************************************;

;Control de los leds RB0 y RB1 desde el interruptor RA0. ;

;RB0 refleja el estado de RA0, RB1 el complemento de RA0.;

;********************************************************;

List	p=16F84		;Tipo de procesador

Include "P16F84.INC"	;Definiciones de registros internos

org	0x00		;Vector de Reset

Inicio	clrf 	PORTB		;Borra los latch de salida

bsf	STATUS,RP0	;Selecciona banco 1

clrf	TRISB		;Puerta B se configura como salida

movlw	b'00011111'

movwf	TRISA		;Puerta A se configura como entrada

bcf	STATUS,RP0	;Selecciona banco 0

Loop		clrwdt		;Refresca el WDT timer

btfsc	PORTA,0	;RA0 = 1 ??

goto	RA0_es_1	;Si

bcf	PORTB,0	;No, desconecta RB0

bsf	PORTB,1	;Conecta RB1

goto	Loop		;Buble sin fin

RA0_es_1	bsf	PORTB,0	;Activa RB0

bcf	PORTB,1	;Activa RB1

goto	Loop		;Bucle sin fin

end			;Fin del programa fuente

EJEMPLO 14:

;************************************************;

; ESTE PROGRAMA HACE UN CONTADOR DECIMAL DE UN   ;

; DISPLAY DE 7 SEGMENTOS, SE INCREMENTA CADA VEZ ;

; QUE EL MICRO TIENE UNA INTERRUPCION POR EL PIN ;

; RBO/INT                                        ;

;************************************************;

LIST P=16F84

STATUS	EQU	03h

PORTA	EQU	05h

TRISA	EQU	05h

PORTB	EQU	06h

TRISB	EQU	06h

INTCON	EQU	0Bh

CONTA	EQU	0Ch

LOOPS	EQU	0Dh

LOOPS2	EQU	0Eh

OPCION	EQU	01h

Z	EQU	02h

W	EQU	00h

RESET

ORG 0X00		; VECTOR DE RESET

GOTO	INICIO		; SALTA AL INICIO DEL PROGRAMA

ORG 0X04		; VECTOR QUE ATIENDE LA INTERRUPCION

CALL	RETARDO		; LLAMA A RETARDO

BTFSC	PORTB,0		; PREGUNTA POR EL PIN RB0

GOTO	SALE		; SALTA A LA ETIQUETA SALE

BTFSS	INTCON,1	; CONFIRMA SI LA INTERRUPCION FUE                        		;CAUSADA POR EL PIN INT

GOTO	SALE		; SALTA A LA ETIQUETA SALE

INCF	CONTA		; INCREMENTA EL CONTADOR

MOVF	CONTA,W		; CARGA W CON EL CONTADOR

XORLW	0X0A		; XOR PARA VER SI ES IGUAL A 0Ah

BTFSC	STATUS,Z	; PRUEBA SI EL CONTADOR LLEGÓ A 0Ah

CLRF	CONTA		; SI LLEGÓ A 10 PASA A 0

MOVF	CONTA,W		; PASA EL DATO AL DISPLAY

MOVWF	PORTA

CALL	RETARDO		; LLAMA A RETARDO

SALE

BCF	INTCON,1	; PONE A CERO LA BANDERA DE INTERRUPCION

RETFIE			; REGRESA AL PROGRAMA PRINCIPAL

RETARDO

MOVLW	.100

MOVWF	LOOPS

TOP2	MOVLW	.110

MOVWF	LOOPS2

TOP	NOP

NOP

NOP

NOP

NOP

NOP

DECFSZ	LOOPS2

GOTO	TOP

DECFSZ	LOOPS

GOTO	TOP2

RETLW	0

INICIO

BSF	STATUS,5	; ENTRA AL BANCO 1

MOVLW	0F0H		; CARGA 0Fh EN W

MOVWF	TRISA		; CONFIGURA EL PUERTO A COMO SALIDA

MOVLW	0FFH		; CARGA 0FFh EN W

MOVWF	TRISB		; CONFIGURA EL PUERTO B COMO ENTRADA

MOVLW	80H		; CARGA 80h EN W

MOVWF	OPCION		; CONFIGURA FLANCO DE BAJADA PARA INT

BCF	STATUS,5	; SALE DEL BANCO 1

MOVLW	90H		; CARGA 90h EN W

MOVWF	INTCON		; MUEVE W AL REGISTRO INTCON

CLRF	CONTA		; INICIA CONTADOR EN CERO

MOVF	CONTA,W		; PASA EL VALOR DEL CONTADOR A W

MOVWF	PORTA		; CARGA W EN EL DISPLAY

CICLO	NOP

NOP

GOTO	CICLO

END

EJEMPLO 15:

;Sobre el display de cátodo común conectado a la puerta B, se desea ;visualizar el estado lógico "0" o "1" del interruptor RA0. Mediante

;el interruptor RA1 se activa o no el punto decimal.

List	p=16F84		;Tipo de procesador

include	"P16F84.INC"	;Definiciones de registros internos

org	0x00		;Vector de Reset

goto	Inicio

org	0x05		;Salva el vector de interrupción

Inicio	clrf 	PORTB		;Borra los latch de salida

bsf	STATUS,RP0	;Selecciona banco 1

clrf	TRISB		;Puerta B se configura como salida

movlw	b'00011111'

movwf	TRISA		;Puerta A se configura como entrada

bcf	STATUS,RP0	;Selecciona banco 0

Loop		clrwdt		;Refresca el WDT

btfsc	PORTA,0	;Chequea RA0

goto	RA0_es_1	;Es nivel "1"

movlw	b'00111111'

movwf	PORTB		;Visualiza el dígito 0

goto 	Test_RA1

RA0_es_1	movlw	b'00000110'

movwf	PORTB		;Visualiza el dígito 1

Test_RA1	btfsc	PORTA,1	;Chequea RA1

goto	RA1_es_1	;Está a "1"

bcf	PORTB,7	;Desconecta punto decimal

goto	Loop

RA1_es_1:	bsf	PORTB,7	;Activa punto decimal

goto	Loop

end			;Fin del programa fuente

EJEMPLO 16:

;El Display de 7 segmentos. Decodificador hex. a 7 segmentos.

;Mediante los cuatro interruptores RA0-RA3 se introduce un valor ;hexadecimal de 4 bits que debe visualizarse sobre el display

List	p=16F84		;Tipo de procesador

Include "P16F84.INC"	;Definiciones de registros internos

org	0x00		;Vector de Reset

;*********************************************************************

;Tabla: Esta rutina convierte el código binario presente en los 4 bits ;de menos peso del reg. W en su equivalente a 7 segmentos. El código 7 ;segmentos retorna también en el registro W.

;*********************************************************************

Tabla:	addwf	PCL,F		;Desplazamiento sobre la tabla

retlw	b'00111111'	;Dígito 0

retlw	b'00000110'	;Dígito 1

retlw	b'01011011'	;Dígito 2

retlw	b'01001111'	;Dígito 3

retlw	b'01100110'	;Dígito 4

retlw	b'01101101'	;Dígito 5

retlw	b'01111101'	;Dígito 6

retlw	b'00000111'	;Dígito 7

retlw	b'01111111'	;Dígito 8

retlw	b'01100111'	;Dígito 9

retlw	b'01110111'	;Dígito A

retlw	b'01111100'	;Dígito B

retlw	b'00111001'	;Dígito C

retlw	b'01011110'	;Dígito D

retlw	b'01111001'	;Dígito E

retlw	b'01110001'	;Dígito F

Inicio	clrf 	PORTB		;Borra los latch de salida

bsf	STATUS,RP0	;Selecciona banco 1

clrf	TRISB		;Puerta B se configura como salida

movlw	b'00011111'

movwf	TRISA		;Puerta A se configura como entrada

bcf	STATUS,RP0	;Selecciona banco 0

Loop		clrwdt		;Refrescar el WDT

movf	PORTA,W

andlw	b'00001111'	;Lee el código de RA0-RA3

call	Tabla		;Convierte a 7 segmentos

movwf	PORTB		;Visualiza sobre el display

goto 	Loop

end			;Fin del programa fuente

EJEMPLO 17:

# Visualización 7 segmentos

Objetivos:

- Realizar la decodificación de BCD a 7 segmentos por software

- Multiplexar en el tiempo la información para 2 dígitos 7 segmentos

Procedimiento: 
El método utilizado para la visualización dinámica consiste en visualizar cada dígito durante un instante de tiempo y a una velocidad tal que gracias a la persistencia del ojo el efecto final es que todos los dígitos están encendidos al tiempo.

Listado del programa del display en assembler

;rutina de display dinámico de dos dígitos 
#define BANK0  bcf STATUS,RP0 
#define BANK1  bsf STATUS,RP0 
Cont2     equ     0x0D 
Dato1     equ     0x0E 
Dato2     equ     0x0F 
Del1      equ     0x10 
Del2      equ     0x11 
Display 
          BANK1 
          clrf    TRISA          ;puerto A como salida 
          clrf    TRISB          ;puerto B como salida 
BANK0 
          movlw   0x03           ;inhabilita transistores 
          movwf   PORTA 
; 
          movlw   .10            ;valor de repeticiones 
          movwf   Cont2 
LoopDisp 
; 
;Sacar al puerto el Dato 1 por un tiempo específico 
; 
          movf    Dato1,W      ;Dato para decodificar 
          call    Tabla        ;Decodificación del dato 
          movwf   PORTB        ;Dato decodificado a puerto 
          bcf     PORTA,0      ;Habilita Q dato 1 
          call    RetDig       ;Retardo de dígito 
          bsf     PORTA,0      ;Inhabilita Q dato 1 
          nop                  ;Retardo de apagado 
          nop 
          nop 
          nop 
; 
;Sacar al puerto el Dato 2 por un tiempo específico 
; 
          movf    Dato2,W      ;Dato para decodificar 
          call    Tabla        ;Decodificación del dato 
          movwf   PORTB        ;Dato decodificado a puerto 
          bcf     PORTA,1      ;Habilita Q dato 2 
          call    RetDig       ;Retardo de dígito 
          bsf     PORTA,1      ;Inhabilita Q dato 2 
          nop                  ;Retardo de apagado 
          nop 
          nop 
          nop 
          decfsz Cont2,F       ;Decrementa Cont2, elude sig. sí cero 
          goto   LoopDisp      ;Repite ciclo 
          return 
Tabla 
          addwf  PCL,F 
          retlw  0x01          ;Cuando el dígito es 0 
          retlw  0x4F          ;Cuando el dígito es 1 
          retlw  0x12          ;Cuando el dígito es 2 
          retlw  0x06          ;Cuando el dígito es 3 
          retlw  0x4C          ;Cuando el dígito es 4 
          retlw  0x24          ;Cuando el dígito es 5 
          retlw  0x20          ;Cuando el dígito es 6 
          retlw  0x0F          ;Cuando el dígito es 7 
          retlw  0x00          ;Cuando el dígito es 8 
          retlw  0x04          ;Cuando el dígito es 9 
          retlw  0x08          ;Cuando el dígito es A 
          retlw  0x60          ;Cuando el dígito es B 
          retlw  0x31          ;Cuando el dígito es C 
          retlw  0x42          ;Cuando el dígito es D 
          retlw  0x30          ;Cuando el dígito es E 
          retlw  0x38          ;Cuando el dígito es F 
; 
RetDig 
          movlw  2 
          movwf  Del1 
Loop1 
          movlw  .50 
          movwf  Del2 
Loop2 
          decfsz Del2,F 
          goto   Loop2 
          decfsz Del1,F 
          goto   Loop1 
          return

El listado anterior puede utilizarse como subrutina  cargando previamente las variables dato1 y dato2 con los valores hexadecimales que se desea visualizar.

EJEMPLO 18:

;Generación de números aleatorios

;

;Cada vez que se aplique un pulso por RA0, se genera un número binario ;de 8 bits aleatorio que será visualizado sobre los 8 leds conectados ;en la puerta B, durante 3 segundos.

;

;Entre las diferentes técnicas, la empleada para obtener el número, ;consiste en capturar el valor del TMR0 en un momento dado.

List	p=16F84		;Tipo de procesador

Include "P16F84.INC"	;Definiciones de registros internos

Numero	equ	0x0c		;Número aleatorio

Delay_Cont	equ	0x0d		;Contador de intervalos

org	0x00		;Vector de Reset

;*********************************************************************

;Delay_20_ms: Esta rutina de temporización tiene por objeto eliminar ;el "efecto rebote" de los periféricos electromecánicos. Realiza un ;delay de 20 mS. Si el PIC trabaja a una frecuencia de 4MHz, el TMR0 ;evoluciona cada uS. Si queremos temporizar 20000 uS (20 mS) con un ;preescaler de 256, el TMR0 deberá contar 78 eventos (78 * 256). El ;valor 78 equivale a 0x4e hex. y como el TMR0 es ascedente habrá que ;cargar su complemento a 1 (0xb1 hex.).

;*********************************************************************

Delay_20_ms

bcf	INTCON,T0IF	;Desconecta el flag de rebosamiento

movlw	0xb1		;Complemento hex. de 78

movwf	TMR0		;carga el TMR0

Delay_20_ms_1

clrwdt		;Refrescar el WDT

btfss	INTCON,T0IF	;Rebasamiento del TMR0 ??

goto	Delay_20_ms_1;Todavía no

return

;*********************************************************************

;Delay_var: Esta rutina de propósito general realiza una temporización ;variable entre 50 mS y 12.8". Se emplea un preescaler de 256 y al ;TMR0 se le carga con 195. La velocidad de trabajo es de 4Mhz y por ;tanto el TMR0 se incrementa cada uS. De esta forma, el TMR0 debe ;contar 195 eventos que, con un preescaler de 128 hace un intervalo ;total de 50000 uS/50 mS (195 * 256). El valor 195 hay que expresarlo ;en Hex. (c3) y como el TMR0 es ascendente habrá que cargar su ;complemento (3C hex.).

;Dicho intervalo de 50 mS se repite tantas veces como indique la ;variable "Delay_cont", es por ello que el delay mínimo es de 50 mS ;(Delay_cont=1) y el máxima de 12.8" (Delay_cont=255).

;*********************************************************************

Delay_var	bcf	INTCON,T0IF	;Desconecta el flag de rebosamiento

movlw	0x3c		;Complemento hex. de 195

movwf	TMR0		;carga el TMR0

Intervalo	clrwdt		;Refresca el WDT

btfss	INTCON,T0IF	;Rebasamiento del TMR0 ??

goto	Intervalo	;Todavía no

decfsz Delay_Cont,F	;Decrementa contador de intervalos

goto	Delay_var	;Repite el intervalo de 50 mS

return

Inicio	clrf 	PORTB		;Borra los latch de salida

bsf	STATUS,RP0	;Selecciona banco 1

clrf	TRISB		;Puerta B se configura como salida

movlw	b'00011111'

movwf	TRISA		;Puerta A se configura como entrada

movlw	b'00000111'

movwf	OPTION_REG	;Preescaler de 256 para el TMR0

bcf	STATUS,RP0	;Selecciona banco 0

Loop		clrwdt		;Refresca el WDT

btfss	PORTA,0	;Activado RA0 ??

goto	Loop		;Todavía No

movf	TMR0,W	;Ahora si.

movwf	Numero	;Captura el valor del TMR0 (Nº aleatorio)

call	Delay_20_ms	;Elimina rebotes

RA0_1		clrwdt		;Refresca el WDT

btfsc	PORTA,0	;Desactivado RA0 ??

goto	RA0_1		;Todavía no

movf	Numero,W	;Se ha producido un impulso en RA0, se 						;lee

movwf	PORTB		;el valor capturado del TMR0

;(Nº aleatorio)

;y se saca por los leds de la PUERTA B

movlw	d'60'

movwf	Delay_Cont	;Inicia variable de temporización

call	Delay_var	;Temporiza 3 segundos

clrf	PORTB		;Desconecta las salidas

goto 	Loop

end			;Fin del programa fuente

EJEMPLO 19:

;Generación de números aleatorios. El dado electrónico

;

;Se trata de generar un número aleatorio entre 1 y 6. Cuando RA0 está ;a "1", sobre el display de 7 segmentos conectado a la puerta B, se ;van visualizando de forma secuecial los números del 1 al 6, con ;intervalos de 0.05". Al pasar RA0 a nivel "0", se visualiza el ;número aleatorio obtenido durante un tiempo de 3". Luego el display ;se apaga y la secuencia se repite.

List	p=16F84		;Tipo de procesador

include "P16F84.INC"	;Definiciones de registros internos

Numero	equ	0x0c		;Número aleatorio

Delay_Cont	equ	0x0d		;Contador de intervalos

Temporal	equ	0x0e		;Variable temporal

org	0x00		;Vector de Reset

;*********************************************************************

;Tabla: Esta rutina convierte el código binario presente en los 4 bits ;de menos peso del reg. W en su equivalente a 7 segmentos. El código 7 ;segmentos retorna también en el reg. W

Tabla:	addwf	PCL,F		;Desplazamiento sobre la tabla

retlw	b'00111111'	;Dígito 0

retlw	b'00000110'	;Dígito 1

retlw	b'01011011'	;Dígito 2

retlw	b'01001111'	;Dígito 3

retlw	b'01100110'	;Dígito 4

retlw	b'01101101'	;Dígito 5

retlw	b'01111101'	;Dígito 6

;*********************************************************************

;Delay_20_ms: Esta rutina de temporización tiene por objeto eliminar ;el "efecto rebote" de los periféricos electromecánicos. Realiza un ;delay de 20 mS. Si el PIC trabaja a una frecuencia de 4MHz, el TMR0 ;evoluciona cada uS. Si queremos temporizar 20000 uS (20 mS) con un ;preescaler de 256, el TMR0 deberá contar 78 eventos (78 * 256). El ;valor 78 equivale a 0x4e hex. y como el TMR0 es ascedente habrá que ;cargar su complemento a 1 (0xb1 hex.).

Delay_20_ms	bcf	INTCON,T0IF	;Desconecta el flag de rebosamiento

movlw	0xb1		;Complemento hex. de 78

movwf	TMR0		;carga el TMR0

Delay_20_ms_1 clrwdt		;Refresca el WDT

btfss	INTCON,T0IF	;Rebasamiento del TMR0 ??

goto	Delay_20_ms_1 ;Todavía no

return

;*********************************************************************

;Delay_var: Esta rutina de propósito general realiza una temporización ;variable entre 50 mS y 12.8". Se emplea un preescaler de 256 y al ;TMR0 se le carga con 195. La velocidad de trabajo es de 4Mhz y por ;tanto el TMR0 se incrementa cada uS. De esta forma, el TMR0 debe ;contar 195 eventos que, con un preescaler de 128 hace un intervalo ;total de 50000 uS/50 mS (195 * 256). El valor 195 hay que expresarlo ;en Hex. (c3) y como el TMR0 es ascendente habrá que cargar su ;complemento (3C hex.).

;Dicho intervalo de 50 mS se repite tantes veces como indique la ;variable "Delay_cont", es por ello que el delay mínimo es de 50 mS ;(Delay_cont=1) y el máximo de 12.8" (Delay_cont=255).

Delay_var:	bcf	INTCON,T0IF	;Desconecta el flag de rebosamiento

movlw	0x3c		;Complemento hex. de 195

movwf	TMR0		;carga el TMR0

Intervalo	clrwdt		;Refresca el WDT

btfss	INTCON,T0IF	;Rebasamiento del TMR0 ??

goto	Intervalo	;Todavía no

decfsz Delay_Cont,F ;Decrementa contador de intervalos

goto	Delay_var	;Repite el intervalo de 50 mS

return

Inicio	clrf 	PORTB		;Borra los latch de salida

bsf	STATUS,RP0	;Selecciona banco 1

clrf	TRISB		;Puerta B se configura como salida

movlw	b'00011111'

movwf	TRISA		;Puerta A se configura como entrada

movlw	b'00000111'

movwf	OPTION_REG	;Preescaler de 256 para el TMR0

bcf	STATUS,RP0	;Selecciona banco 0

Loop		clrwdt		;Refresca el WDT

btfss	PORTA,0	;Activado RA0 ??

goto	Loop		;Todavía No

movf	TMR0,W	;Ahora si.

movwf	Numero	;Captura el valor del TMR0 (Nº aleatorio)

call	Delay_20_ms	;Elimina rebotes

;El número aleatorio es, mediante restas consecutivas, dividido entre ;6. De esta forma el último resto será entre 0 y 5 que será ;incrementado en una unidad para que definitivamente salga un número ;entre 1 y 6.

Divide:	movlw	d'6'

subwf	Numero,W	;Resta 6 al número aleatorio

movwf	Numero      ;lo guarda

sublw	d'5'

btfss	STATUS,C	;Mira si es menor de 5

goto	Divide	;No

incf	Numero,F	;El número queda entre 1 y 6

;Esta secuencia de instrucciones tiene por misión presentar sobre el ;display los números del 1 al 6 a intervalos de 0.05" con objeto de ;dar una sensación de movimiento del dado. Dicho movimiento se ;mantiene mientras RA0 esté a "1". Al ponerse a "0" se presenta el ;número aleatorio capturado previamente desde el TMR0.1ç+23

Dado:		movlw	d'6'

movwf	Temporal	;Inicia el contador del dado

RA0_1		clrwdt		;Refresco del WDT

btfss	PORTA,0	;Mira si RA0 está a 1

goto	Salida	;No, visualiza el aleatorio

movf	Temporal,W	;Número a visualizar

call	Tabla       ;Conversión a BCD

movwf	PORTB		;Visualiza sobre el display

movlw	d'1'

movwf	Delay_Cont	;Variable de temporización

call	Delay_var	;temporiza 0.05"

decfsz Temporal,F	;Siguiente número

goto	RA0_1

goto 	Dado

call	Delay_20_ms	;Elimina rebotes

Salida:	movf	Numero,W	;Recoge el aleatorio

call	Tabla		;Lo convierte en 7 segmentos

movwf	PORTB		;Salida a Display

movlw	d'60'

movwf	Delay_Cont	;Inicia variable de temporización

call	Delay_var	;Temporiza 3"

clrf	PORTB		;Desconecta la salida

goto	Loop

end			;Fin del programa fuente

EJEMPLO 20:

;El programa realiza una temporización de 0.5 segundos. Se supone una ;frecuencia de trabajo del PIC de 4 MHz, por lo que el TMR0 evoluciona ;cada 1 uS (4Tosc=1uS ).

;

;Al TMR0 se le carga con 250 - 2 (su complemento, 7) y se selecciona ;un preescaler de 8. La temporización así obtenida es de unos 1990 uS. :Si esta se repite 250 veces, se obtiene una temporización total en :torno a los 500000uS.

List	p=16F84		;Tipo de procesador

include "P16F84.INC"	;Definiciones de registros internos

Contador	equ	0x10		;Variable para el contador

org	0x00		;Vector de Reset

Inicio	bsf	STATUS,RP0	;Selecciona banco 1 de datos

movlw	b'11000010'

movwf	OPTION_REG	;Configura preescaler de 8 asignado a TMR0

bcf	STATUS,RP0	;Selecciona banco 0 de datos

movlw	.250

movwf	Contador	;Inicia la variable contador

Bucle1	clrf	INTCON	;Desconecta flag del TMR0 e						;interrupciones

movlw	.7

movwf	TMR0		;Carga el TMR0 con complemento de 250

Bucle2	btfss	INTCON,T0IF	;Fin del TMR0 (flag T0IF=1) ??

goto	Bucle2	;No, esperar

decfsz Contador,F	;Si. Repetir tantas veces como indique el contador

goto	Bucle1

end			;Fin del programa fuente

EJEMPLO 21:

;Juego de luces.

;Se desea realizar una rotación secuencial en el encendido de cada led ;contectado a la puerta B. Si RA0 = 0, la rotación será de derecha a ;izquierda y viceversa. Cada led permanece encendido 0.25 segundos (250 ;mS)

List	p=16F84		;Tipo de procesador

include "P16F84.INC"	;Definiciones de registros internos

Contador	equ	0x0c		;Variable para la temporización

org	0x00		;Vector de Reset

;*********************************************************************

;Delay es una rutina que realiza una temporización de 250 mS que es el ;tiempo en que han de permanecer encendidos cada uno de los leds.

;

;Si el PIC trabaja a una frecuencia de 4MHz, el TMR0 evoluciona cada ;uS. Si se desea temporizar 25000 uS (25mS) con un preescaler de 128, ;el TMR0 deberá contar 195 eventos (195 * 128 = 24960). El valor 195 ;equivale a 0xc3 y, como el TMR0 es ascendente, habrá que cargar su ;complemento (0x3c). Esta temporización habrá que repetirla 10 veces ;para conseguir el total deseado (250000).

Delay		movlw	.10

movwf	Contador	;Carga el contador con 10

Delay_0	bcf	INTCON,T0IF	;Desconecta el flag de rebosamiento del TMR0

movlw	0x3c

movwf	TMR0		;carga el TMR0

Delay_1	clrwdt		;Refresco del WDT

btfss	INTCON,T0IF	;Rebasamiento del TMR0 ??

goto	Delay_1	;Todavía no han pasado los 25 mS

decfsz Contador,F	;Decrementa contador. Se ha repetido 10 veces ?

goto	Delay_0	;Todavía no, temporiza 25 ms

return		;Ahora si

Inicio	clrf 	PORTB		;Borra los latch de salida

bsf	STATUS,RP0	;Selecciona banco 1

clrf	TRISB		;Puerta B se configura como salida

movlw	b'00011111'

movwf	TRISA		;Puerta A se configura como entrada

movlw	b'00000110'

movwf	OPTION_REG	;Preescaler de 128 para el TMR0

bcf	STATUS,RP0	;Selecciona banco 0

bsf	STATUS,C	;Activa el carry

Loop		call	Delay		;Temporiza 250mS

btfsc	PORTA,0	;Está a 0 RA0 ??

goto	A_Dcha	;No, rotación a derecha

A_Izda	rlf	PORTB,F	;Si, rotación a izquierda

goto	Loop

A_Dcha	rrf	PORTB,F	;Rotación a derechas

goto	Loop

end			;Fin del programa fuente

EJEMPLO 22:

;Contador UP/DOWN binario

;Sobre los 8 leds de salida conectados a la puerta B se visualizará, ;en binario, el número de pulsos aplicados por la entrada RA0. RA1 ;determina si la cuenta es ascendente (a "1") o descendente.

List	p=16F84		;Tipo de procesador

include "P16F84.INC"	;Definiciones de registros internos

org	0x00			;Vector de Reset

;*********************************************************************

;Delay_20_ms: Esta rutina de temporización tiene por objeto eliminar ;el "efecto rebote" de los periféricos electromecánicos. Realiza un ;delay de 20 mS. Si el PIC trabaja a una frecuencia de 4MHz, el TMR0 ;evoluciona cada uS. Si queremos temporizar 20000 uS (20 mS) con un ;preescaler de 128, el TMR0 deberá contar 15;6 eventos (156 * 128). El ;valor 156 equivale a 9c hex. y como el TMR0 es ascedente habrá que ;cargar su complemento a 1 (63 hex.).

Delay_20_ms	bcf	INTCON,T0IF		;Desconecta el flag de rebosamiento

movlw	0x63			;Complemento hex. de 156

movwf	TMR0			;carga el TMR0

Delay_20_ms_1 clrwdt			;Refrescar el WDT

btfss	INTCON,T0IF		;Rebasamiento del TMR0 ??

goto	Delay_20_ms_1 	;Todavía no

bcf	INTCON,T0IF		;Ahora si, reponer el flag

return

Inicio	clrf 	PORTB			;Borra los latch de salida

bsf	STATUS,RP0		;Selecciona banco 1

clrf	TRISB			;Puerta B se configura como salida

movlw	b'00011111'

movwf	TRISA			;Puerta A se configura como entrada

movlw	b'00000110'

movwf	OPTION_REG		;Preescaler de 128 para el TMR0

bcf	STATUS,RP0		;Selecciona banco 0

Loop		clrwdt			;Refrescar el WDT

btfss	PORTA,0		;Subida de la señal RA0 ?

goto	Loop			;No

call	Delay_20_ms		;Elimina rebotes

Loop_2	clrwdt			;Refrescar el WDT

btfsc	PORTA,0		;Bajada de RA0 (pulso) ??

goto	Loop_2		;No

call	Delay_20_ms		;Ha habido pulso, eliminar rebotes

btfss	PORTA,1		;RA1 = 1

goto	Down			;No, cuenta descendente

Up		incf	PORTB,F		;Cuenta ascendente

goto	Loop

Down		decf	PORTB,F		;Cuenta descendente

goto	Loop

end				;Fin del programa fuente

EJEMPLO 23:

;Contador UP/DOWN decimal de un dígito

;

;Sobre el display 7 segmentos conectado a la puerta B se visualizará ;el número de pulsos aplicados por la entrada RA0. RA1 determina si la ;cuenta es ascendente (a "1") o descendente.

List	p=16F84		;Tipo de procesador

include "P16F84.INC"	;Definiciones de registros internos

Contador	equ	0x0c		;Variable del contador

org	0x00		;Vector de Reset

;*********************************************************************

;Tabla: Esta rutina convierte el código BCD presente en los 4 bits de ;menos peso del reg. W en su equivalente a 7 segmentos. El código 7 ;segmentos retorna también en el reg. W.

Tabla:	addwf	PCL,F			;Desplazamiento sobre la tabla

retlw	b'00111111'		;Dígito 0

retlw	b'00000110'		;Dígito 1

retlw	b'01011011'		;Dígito 2

retlw	b'01001111'		;Dígito 3

retlw	b'01100110'		;Dígito 4

retlw	b'01101101'		;Dígito 5

retlw	b'01111101'		;Dígito 6

retlw	b'00000111'		;Dígito 7

retlw	b'01111111'		;Dígito 8

retlw	b'01100111'		;Dígito 9

;************************************************************************

;Delay_20_ms: Esta rutina de temporización tiene por objeto eliminar ;el "efecto rebote" de los periféricos electromecánicos. Realiza un ;delay de 20 mS. Si el PIC trabaja a una frecuencia de 4MHz, el TMR0 ;evoluciona cada uS. Si queremos temporizar 20000 uS (20 mS) con un ;preescaler de 128, el TMR0 deberá contar 156 eventos (156 * 128). El ;valor 156 equivale a 9c hex. y como el TMR0 es ascedente habrá que ;cargar su complemento a 1 (63 hex.).

Delay_20_ms	bcf	INTCON,T0IF	;Desconecta el flag de rebosamiento

movlw	0x63		;Complemento hex. de 156

movwf	TMR0		;carga el TMR0

Delay_20_ms_1 clrwdt		;Refrescar el WDT

btfss	INTCON,T0IF	;Rebasamiento del TMR0 ??

goto	Delay_20_ms_1 ;Todavía no

bcf	INTCON,T0IF	;Ahora si, reponer el flag

return

Inicio	clrf 	PORTB		;Borra los latch de salida

bsf	STATUS,RP0	;Selecciona banco 1

clrf	TRISB		;Puerta B se configura como salida

movlw	b'00011111'

movwf	TRISA		;Puerta A se configura como entrada

movlw	b'00000110'

movwf	OPTION_REG	;Preescaler de 128 para el TMR0

bcf	STATUS,RP0	;Selecciona banco 0

clrf	Contador	;Puesta a 0 del contador

Loop		movf	Contador,W

call	Tabla		;Convierte BCD a 7 segmentos

movwf	PORTB		;Visualiza el valor del contador

Wait_0	clrwdt		;Refrescar el WDT

btfss	PORTA,0	;Subida de la señal RA0 ?

goto	Wait_0	;No

call	Delay_20_ms	;Elimina rebotes

Wait_1	clrwdt		;Refrescar el WDT

btfsc	PORTA,0	;Bajada de RA0 (pulso) ??

goto	Wait_1	;No

call	Delay_20_ms	;Ha habido pulso, eliminar rebotes

btfss	PORTA,1	;RA1 = 1

goto	Down		;No, cuenta descendente

Up		incf	Contador,F	;Incrementa contador

movlw	.10

subwf	Contador,W

btfss	STATUS,Z	;Es  mayor de 9 ??

goto	Loop		;No

clrf	Contador	;Si, puesta a 0 del contador

goto	Loop

Down		decf	Contador,F	;Decrementa el contador

movlw	0xff

subwf	Contador,W

btfss	STATUS,Z	;Es menor de 0 ??

goto	Loop		;No

movlw	0x09

movwf	Contador	;Si, puesta a 9 del contador

goto	Loop

end			;Fin del programa fuente

EJEMPLO 24:

;Generación de ondas cuadradas de diferentes frecuencias variando el ;valor del TMR0.

;La línea de salida RB0 cambiará de estado a una frecuencia ;determinada por el valor introducido mediante los 3 interruptores ;RA0-RA2:

;

;RA2	RA1	RA0	Frecuencia	Periodo		Semiperiodo

;---	---	---	----------	-------		-----------

;0	0	0	0 KHz		---			---

;0	0	1	1 KHz		1000 uS		500 uS

;0	1	0	2 KHz		 500 uS		250 uS

;0	1	1	3 KHz		 333 uS		166 uS

;1	0	0	4 KHz		 250 uS		125 uS

;1	0	1	5 KHz		 200 uS		100 uS

;1	1	0	6 KHz		 166 uS		 83 uS

;1	1	1	7 KHz		 143 uS		 71 uS

;

;En el tratamiento de interrupción que provocará el desbordamiento del ;TMR0, se puede apreciar como se salva el W y el registro de estado, ;para recuperarlos posteriormente. Es lo que se llama "salvar el ;contexto".

List	p=16F84		;Tipo de procesador

include "P16F84.INC"	;Definiciones de registros internos

Valor		equ	0x0c		;Variable de frecuencia

W_Temp	equ	0x0d		;W temporal

Status_Temp	equ	0x0e		;Registro de estado temporal

org	0x00		;Vector de Reset

goto	Inicio

org	0x04		;Vector de interrupción

goto	Interrupcion

;*********************************************************************

;Tabla: esta rutina devuelve el valor a cargar en el TMR0 según la ;frecuencia seleccionada. Partiendo de una frecuencia general de 4 ;MHz, el TMR0 evoluciona cada 1 uS. Se selecciona una preescaler de 4. ;El valor a cargar en TMR0 se obtiene de dividir el semiperiodo de la ;frecuencia deseada entre el preescaler. Al valor obtenido se le resta ;2 por motivos de sincronismo interno del PIC, se convierte a hex. y ;se complementa.

Tabla:	addwf	PCL,F		;Calcula desplazamiento de la tabla

retlw	0x00		;0 KHz

retlw	0x86		;1 KHz

retlw	0xc5		;2 KHz

retlw	0xda		;3 KHz

retlw	0xe4		;4 KHz

retlw	0xea		;5 KHz

retlw	0xee		;6 KHz

retlw	0xf1		;7 KHz

Interrupcion movwf	W_Temp ;Salva el W

swapf	STATUS,W

movwf	Status_Temp	;Salva el registro de estado

movf	Valor,W

movwf	TMR0		;Recarga el TMR0

bcf	INTCON,T0IF	;Desactiva el flag TMR0

movlw	b'00000001'

xorwf	PORTB,F	;Bascula RB0

swapf	Status_Temp,W

movwf	STATUS	;Recupera el registro de estado

swapf	W_Temp,F

swapf	W_Temp,W	;Recupera el registro W

retfie

Inicio	clrf 	PORTB		;Borra los latch de salida

bsf	STATUS,RP0	;Selecciona banco 1

clrf	TRISB		;Puerta B se configura como salida

movlw	b'00011111'

movwf	TRISA		;Puerta A se configura como entrada

movlw	b'00000001'

movwf	OPTION_REG	;Preescaler de 4 para el TMR0

bcf	STATUS,RP0	;Selecciona banco 0

movlw	b'00100000'

movwf	INTCON	;Interrupción TMR0 habilitada

Loop		clrwdt		;Refrescar el WDT

movf	PORTA,W

andlw	b'00000111'

btfss	STATUS,Z	;RA0-RA2 = 0 ??

goto	Salida_On	;No, salida de frecuencia

bcf	INTCON,GIE	;Si, interrupciones OFF, frecuencia OFF

goto	Loop

Salida_On	call	Tabla		;Determina valor a cargar en TMR0

movwf	Valor		;Carga la variable

bsf	INTCON,GIE	;Interrupciones ON

goto	Loop

end			;Fin del programa fuente

EJEMPLO 25:

;El TMR0 como contador de eventos externos

;Un sensor optoelectrónico conectado a RA4 genera un pulso cada vez ;que un objeto se interpone entre el emisor y el receptor de luz. El ;TMR0 se encarga de contarlos dependiendo del valor del preescaler. ;Dicho valor se ajusta mediante 3 interruptores (RA0-RA2) conectados a ;la Puerta A, existiendo así 8 predivisiones:

;

;			I2	I1	I0		División

;			--	--	--		--------

;			0	0	0		1:2

;			0	0	1		1:4

;			0	1	0		1:8

;			0	1	1		1:16

;			1	0	0		1:32

;			1	0	1		1:64

;			1	1	0		1:128

;			1	1	1		1:256

;

;El contaje se va visualizando en binario sobre los leds conectado a ;la Puerta B y debe multiplicarse por el valor del preescaler ;seleccionado, para determinar el número total de pulsos. El contador ;se resetea al poner RA3 a "1". Debe tenerse en cuenta el "efecto ;rebote" que se produce en el interruptor RA4.

List	p=16F84		;Tipo de procesador

include "P16F84.INC"	;Definiciones de registros internos           		org	0x00		;Vector de Reset

Inicio	clrf 	PORTB		;Borra los latch de salida

bsf	STATUS,RP0	;Selecciona banco 1

clrf	TRISB		;Puerta B se configura como salida

movlw	b'00011111'

movwf	TRISA		;Puerta A se configura como entrada

movlw	b'00110000'

movwf	OPTION_REG	;TMR0 contador sensible al descendente de 					;RA4

bcf	STATUS,RP0	;Selecciona banco 0

Loop		clrf	TMR0		;Puesta a 0 del contador

Loop1:	clrwdt		;Refresca el WDT

btfsc	PORTA,3	;Mira si I3 está activo (RESET)

goto	Loop		;Si Cuenta detenida y puesta a 0

movf	PORTA,W      ;No, leer I2-I0 para formar el nuevo valor

andlw	b'00000111'  ;del preescaler

bsf	STATUS,RP0   ;Selecciona página 1

iorwf	OPTION_REG,F ;Actualiza el nuevo valor del preescaler

bcf	STATUS,RP0	 ;Selecciona página 0

movf	TMR0,W       ;Lee el valor del contador

movwf	PORTB		;Salida a leds

goto	Loop1

end			;Fin del programa fuente

EJEMPLO 26:

EL CONTROL DEL TIEMPO EN UN MICROCONTROLADOR

Medidas de tiempo estándar:

1 microsegundo = 0,000.001 segundos

1 nanosegundo  = 0,000.000.001 segundos

La medida del tiempo en un microPic esta sujeta a 3 temas:

1-  El oscilador externo

2-  El TMR0

3-  El Divisor de frecuencias

El oscilador externo depende del tipo del sistema de oscilación. Vamos a considerar exclusivamente el tipo XT a cristal de 4 Mhz.

Recordemos que cada ciclo de instrucción tarda en hacerse 4 periodos de reloj por lo que con un oscilador de 4 Mhz.:

1 Periodo = 1segundo/4.000.000=0,000.000.25 segundos = 0,25 microsegundos

4 Periodos = 1 ciclo instrucción = 0,25 msg. x 4 = 1 msg. = 1000 nanosegundos

El contador TMR0 o temporizador lo vamos a observar solo en este caso como medidor basándose en el reloj y se da cuando el bit T0CS (5) de OPTION ( Banco1 registro 81 H) es igual a 0.

El TMR0 que es un registro físico de la memoria SFR Banco0 posición 01 H aumenta de valor hasta llegar a 255 en cada ciclo de instrucción, cuando llega a 255 provoca un desbordamiento controlable en el bit T0IF (2) de INTCON que se pone a 1 después del desbordamiento.

El TMR0 se puede cargar con cualquier registro de 0 a 255.

El divisor de frecuencia es un sistema por el que según ciertas combinaciones se aplican divisores de tiempo que nos permiten ralentizar los ciclos de instrucciones.

Estas combinaciones se obtienen con los bits 0,1 y 2 del Registro OPTION (81 H)

FORMULA PARA CALCULAR EL TIEMPO:

Tiempo = 4 x Tiempo de cada ciclo x Valor a contar de TMR0 x Divisor de frecuencia

Explicación:

4  ciclo de instrucción = 4 ciclos de reloj

Tiempo de cada ciclo   1/Valor del oscilador

Valor a contar de TMR0   Valor introducido en el TMR0 que asciende hasta 255

Divisor de frecuencia   Factor constante aplicado para alargar los periodos del reloj

Por lo que el máximo tiempo controlable por un programa cargado el TMR0 con 255 el divisor de frecuencia con el valor (111) o sea 255 y un oscilador de 4 Mhz. sería:

Tiempo= 4 x 1/4000000 x 255 x 255 = 0,065025 segundos = 65,025 microsegundos.

Ejemplo:

Para conseguir un segundo de tiempo. (No es exactamente un segundo pero vale para el ejemplo, con otras combinaciones u otros cristales es fácil de conseguir):

;Programa en ensamblador para conseguir 1 segundo + ó -

;Después de provocar un RESET se encenderá un LED a 1 segundo

;Al programar el microcontrolador desconectar el WDT

list                   p=16c84

radix               hex

tmr0_opt        equ       0x01

status             equ       0x03

intcon             equ       0x0b

ptb                  equ       0x06

aux                 equ       0x0e

org                  0

inicio     bsf                  status,5             ;pone bit 5 de status = 1 . Ir al Banco 1

clrf                   ptb                    ;selecciona puertaB como salida

movlw             b’00000111’    ;w=00000111

movwf             tmr0_opt          ;carga el divisor de frecuencias con 111 (1:255)

bcf                  status,5            ;pone bit 5 de status = 0 . Ir al banco 0

clrf                  ptb                    ;Registro de Puerta B = 0

unsgd     movlw             0x64                 ;Carga W con 0x64 (en decimal 100)

movwf            aux                   ;Carga el registro aux (0x0e) con el valor 0x64 (100)

conta      bcf                   intcon,2            ;pone a 0 el bit 2 de INTCON .Señalizador de

;desbordamiento  del TMR0 = 0

movlw              0xd8                 ;carga W con valor literal 0xd8 (216 en decimal)

movwf           tmr0_opt            ;Carga el TMR0 con el valor 0xd8 (216) lo que da un

;periodo hasta el desbordamiento de 255-216=39

conta1     btfss                intcon,2              ;Comprueba si T0IF a cambiado a 1 si es asi es

;porque hubo desbordamiento del TMR0 y en ese caso

;se produce un brinco

goto                conta1                 ;En cada ciclo de instrucción el TMR0 sube una unidad

;hasta llegar a 255

decfsz             aux,1                   ;decrementa una unidad por cada ciclo de instrucción

;y recarga el registro aux con el nuevo valor.

;por ciclo aux=aux-1 si llega a 0 brinca

goto                conta                ;vuelve al bucle de 39 en el TMR0

movlw             0xff                 ;carga W con 11111111

movwf             ptb                  ;enciende los LED

end

resumiendo:

tiempo = 4 x 1/4000000 x 39 x 100 x 255 = 0,9945 segundos

# EJEMPLO 27:

;Control de tiempo, mide 1 segundo mas o menos (exactamente 0,9945 de ;segundo).

;Reloj XT a 4Mhz. WDT-deshabilitado

list 	p=16c84

radix	hex

tmr0_opt	equ	0x01

status	equ	0x03

intcon	equ	0x0b

ptb		equ	0x06

aux		equ	0x0e

org	0

inicio bsf	status,5		;pone bit 5 de status = 1 . Ir al Banco 1

clrf	ptb	 		;selecciona puertaB como salida

movlw  b'00000111'	;w=00000111

movwf  tmr0_opt		;carga divisor de frec. con 111 (1:255)                             	 bcf	status,5		;pone bit 5 de status = 0 . Ir al banco 0

clrf ptb			;Registro de Puerta B = 0

unsgd	movlw	0x64			;Carga W con 0x64 (en decimal 100)

movwf	aux			;Carga reg. aux(0x0e)con valor 0x64(100)

conta	bcf	intcon,2		;pone a 0 el bit 2 de INTCON .Señalizador

;de desbordamiento  del TMR0 = 0

movlw	0xd8			;carga W con literal 0xd8(216 en decimal)

movwf	tmr0_opt		;Carga TMR0 con valor 0xd8 (216)lo que da

;un periodo hasta desbordamiento de					;255-216=39.

conta1 btfss   intcon,2		;Comprueba si T0IF a cambiado a 1 si es

; así es porque hubo desbordamiento del

;TMR0 y en ese caso se produce un salto

goto    conta1		;En cada ciclo de instrucción el TMR0 	 					;sube

;una unidad hasta llegar a 255

decfsz   aux,1		;decrementa una unidad por cada ciclo de

;instrucción y recarga el registro aux con    ;el nuevo valor.

;por ciclo aux=aux-1 si llega a 0 salta

goto 	conta			;vuelve al bucle de 39 en el TMR0

movlw	0xff			;carga W con 11111111

movwf	ptb			;enciende los LED

end

EJEMPLO 28:

Calculo de tiempo en bucles de retardo anidados.

Básicamente la precisión del tiempo en los microcontroladores depende del tipo de oscilador y es en los osciladores XT o sea los controlados por cristal de cuarzo en los que se obtiene mejor precisión.  Se puede encontrar mas información sobre los osciladores acudiendo a la pagina  de microchip

Estamos todos de acuerdo en que las instrucciones de los programas son de 1 o 2 ciclos de instrucción y también estamos de acuerdo que cada instrucción equivale a 4 ciclos de reloj. Y si no lo estamos es preferible que no sigas leyendo.

Partamos de un oscilador tipo básico de 4 Mhz, lo que nos daría:

TR (Tiempo Reloj)= Periodo de oscilador/Frecuencia oscilador

TR=1sg/4.000.000 de ciclos por segundo= 0,00000025

TR en nanosegundos= 1.000.000.000/4.000.000=250 nanosegundos

TI (Tiempo Instruccion)=4 x TR= 4 x 250 nsg =1000 nsg = 1microsegundo = 1usg.

Resumiendo: cada instrucción tarda según el tipo entre 1usg. y 2 usg. en ejecutarse.

Veamos cuando tardan cada instrucción de programa:

Goto, Call, Return, RetlW, Retfie --------> Tardan 2 ciclos de instrucción

Decfsz, Incfsz, Btfsc, Btfss ---------------->  Tardan 1 o 2 ciclos según instrucción

Todas las demás ordenes tardan 1 ciclo de instrucción.

Ahora vamos a estudiar un bucle de retardo anidado tipo.

Primero empezamos con las rutinas de inicio de configuración de posiciones de memoria, tanto de cont1 como de cont2, eliminado TMRO y WDT, y realizado un inicio de programa básico, en cualquier programa llamamos a un bucle de tiempo.

Debemos suponer también que cargamos cont1 y cont2 con 255 y que hemos dado en el registro OPTION la orden de que el conteo es descendente.

--------------CARGAR    movwf         0xFF,w

---------------------------    movwl        CONTt1           ;carga CONT1 con 255

------------- BUCLE       decfsz        CONT1,1

---------------------------    goto            BUCLE

---------------------------    decfsz        CONTt2,1

---------------------------    goto            CARGAR

---------------------------    return

El bucle de cont1 necesita 3 ciclos para ejecutarse

1 ciclo ------> decfsz conta1,1

2 ciclos  ----> goto bucle

esto durante 255 veces la vez 256 necesita solo 2 ciclos porque llega a 0 y salta la instrucción goto bucle, esto nos daría en forma matemática

(2 x 255)+ 2 = 767 o en gorma de formula (conta1 x 3)+2= ciclos bucle conta1

Seguimos ahora con el bucle conta2:

El bucle conta2 necesita 3 ciclos y vuelve al bucle anterior de conta1. Decrementa i en conta2 y repite el ciclo anterior en conta1

1 ciclo ------- > decfsz conta2,1

2 ciclos ----->  goto bucle

Estos ciclos se repiten 255 veces en conta2 lo que matemáticamente da:

( 255 ( 767 + 3 )) + 2 = total ciclos que en forma de formula nos daría

( conta2 ((( conta1 x 3) + 2) + 3) + 2 = total ciclos instrucción

Total ciclos instrucción x 4 x tiempo de reloj = tiempo total

Es decir que podemos precargar las posiciones de conta1 y conta2 con determinados valores que servirán para conseguir el periodo de tiempo que nos interese.

Este bucle con estas formulas añadiendo contadores y bloqueando la función de interrupción del TMR0 y WDT,  permite alargar indefinidamente el tiempo de conteo dado que si añadimos una nueva posición o Conta3 al bucle anterior, este se repetiría 256 veces mas lo que nos llevaría a minuto y con otro bucle a las 3 horas, al mes,  etc. etc. etc. y con 10 bucles un buen montón de años.

EJEMPLO 29:

Programa Contador mediante TMR0

El programa se basa en un simple contador configurado a nivel descendente de una señal cuadrada controlada.

La característica principal del programa es la de, en un tiempo establecido por la pausa del programa, controlar la cuenta de las oscilaciones de una forma "regular" visualizándola por un juego de 8 LEDS (RB0-RB7). Así, estos nos mostraran la cantidad de pulsos en un tiempo determinado.

Se ha de tener en cuenta que configurando el contador mediante el OPTION_REG del banco1( líneas 34-35 ), se anula el divisor de frecuencia del reloj interno y se vincula al contador externo.

Esto hace que el oscilador interno funciona a 4 ciclos por instrucción, lo que significa que el micro-controlador funciona a máxima velocidad. Teniendo esto en cuenta, la pausa que se realiza para contar ciclos a de ser excesivamente superior a lo normal cuando el divisor de frecuencias se vincula al contador del programa, para este bucle de tiempo hemos creado una pausa anidada de 255 veces 255, 2 veces ( líneas 40-51).

Para controlar la cuenta en el periodo de tiempo establecido, esta se lleva a cabo mediante una limpieza del TMR0 (el propio contador) y crear un bucle infinito en la misma línea de forma como aparece en la línea 54-55 del programa adjunto. Así se fuerza a que las puertas de salida muestren el último dato descargado en el acumulador, en este caso la cuenta del TMR0 (líneas 52-53).

PROGRAMA ASM:

;CONTADOR CON TMR0

;CRISTAL 4MHz WDT=OFF(DESCONECTAMOS EL PERRO GUARDIAN)

LIST P=16F84

LIST C=132

RADIX HEX

TMR0  	EQU  0X01	;REGISTRO DE TIMER

ESTADO  	EQU  0X03	;DIRECCION DE ESTADO

PA_TA	  	EQU  0X05	;PUERTA A

PB_TB   	EQU  0X06	;PUERTA B

OPTION_REG   	EQU  0X81	;REGISTRO OPTION

TRISA		EQU  0X85	;TRIS A

TRISB		EQU  0X86	;TRIS B

INTCON  	EQU  0X0B	;REGISTRO DE INTERRUPCIONES

DELAY2  	EQU  0X0C	;VALOR DEL RETRASO2

DELAY3  	EQU  0X1C	;VALOR DEL RETRASO3

DELAY4  	EQU  0X3C	;VALOR DEL RETRASO3

DELAY1  	EQU  0X0D	;VALOR DEL RETRASO1

ORG	0X00

INICIO	CLRF 	PB_TB		;BORRAR LAS PUERTAS DE SALIDA

BSF	ESTADO,5	;SELECCION DEL BANCO 1 DE MEMORIA

CLRF	TRISB		;CONFIGURAMOS PUERTA B DE SALIDA

MOVLW	0x1F		;0X1F=00011111

MOVWF	TRISA		;CONFIGURAMOS PUERTA A DE ENTRADA

MOVLW	0X30		;0X30=00110000

MOVWF	OPTION_REG	;CONFIGURAMOS TMR0 COMO CONTADOR							;DESCENDENTE

BCF	ESTADO,5	;SELECCION DEL BANCO 0 DE MEMORIA

CONTROL	CLRF	TMR0		;LIMPIAMOS TMR0

MOVLW   0X02	;0X02=00000010

MOVWF   DELAY1	;CARGAMOS LA CUENTA DE W AL REGISTRO

PAUSA  	MOVLW   0XFF	;0XFF=11111111

MOVWF   DELAY2	;CARGAMOS LA CUENTA DE W AL REGISTRO

PAUSA2	MOVLW   0XFF	;0XFF=11111111

MOVWF   DELAY3	;CARGAMOS LA CUENTA DE W AL REGISTRO

PAUSA1     	DECFSZ  DELAY3,1	;DECREMENTAMOS EN LA UNIDAD EL REGISTRO

GOTO    PAUSA1	;SALTAMOS A LA ETIQUETA

DECFSZ  DELAY2,1	;DECREMENTAMOS EN LA UNIDAD EL REGISTRO

GOTO    PAUSA2	;SALTAMOS A LA ETIQUETA

DECFSZ  DELAY1,1	;DECREMENTAMOS EN LA UNIDAD EL REGISTRO

GOTO    PAUSA	;SALTAMOS A LA ETIQUETA

MOVF	TMR0,0	;CARGAMOS CUENTA DEL CONTADOR AL							;ACUMULADOR

MOVWF	PB_TB		;MUESTRA INFORMACION DE W EN PUERTAS 					;SALIDA

PARADA	CLRF    TMR0	;LIMPIEZA DEL TMR0(COMIENZO DE BUCLE 						;INFIN.)

GOTO    PARADA	;RETORNAMOS LINEA ANTERIOR

END			;Fin del programa fuente

EJEMPLO 30:

El timer es un elemento que forma parte de los microcontroladores, es el responsable de dos posibilidades segun configuración el de determinar intervalos concretos de tiempo como temporizador o para contar impulsos producidos en el exterior como contador.

De este dispositivo hay que considerar dos cosas: una de ellas es el contador propiamente dicho o TMR0 y otro su configuracion. El TMR0 ocupa la posicion 01 del Banco 0, la configuracion basica se localiza en el registro OPTION que ocupa la posicion 81 del Banco 1 . El registro TMR0 es leible y escribible y tiene 8 bits.

Para configurar el timer se deben de tener en cuanta los siguientes registros del PIC:

1 El registro OPTION para su configuracion

2 El registro INTCON para que controle las interrupciones

3 El WDT (Perro guardian)

Ahora vamos a explicar tres formas basicas para controlar el tiempo en un programa

1) Sin rebosamiento (flag)  ni interrupcion

Como deciamos el TMR0 es el registro 01 de 8 bits del Banco 0. Si consideramos el resgistro en binario este numero ira del 0000 0000 al 1111 1111. Bueno el sistema consiste en controlar este registro y ver cuando una posicion del mismo en su rutina de incremento cambia de 0 a 1.

CLRF TMR0			 ;Registro TMR0 = 0000 0000

CONTROL	 BTFSS TMR0,5	 ;Explora si el Bit 5 si esta a 1 salta

GOTO CONTROL		 ;Vuelve a la rutina de controlar el bit 5

RETURN

Rutina simple de control de tiempo que admite modificaciones en función del interés del programa, como siempor ojo con el WDT.

2) Control del tiempo con rebosamiento y sin interrupción

En este sistema nos vamos a basar en el flag o bandera del TMR0 que es el bit 2 del Registro INTCON. Se debe tener en cuenta la bandera que debe de estar a 0 dado que solo se puede hacer por software

Un posible ejemplo seria:

Queremos controlar periodos de tiempo de 50 ms y para ello hemos configurado el divisor de tiempos a 1:256 y flanco ascendente. Trasladamos la cifra de 50 milisegundo a microsegundo lo que nos da 50.000 us lo dividimos por 256 que es el divisor de tiempos configurado, o sea

50ms=50000us ----> 50000/256= +-195

es decir 195 pulsos hasta cambio de bandera de 0 a 1, es decir que rebose los 255 de registro de TMR0, pero primero debemos buscar el complemento a partir de donde deberemos sumar 255 es decir 255-195=60.

60 en hexadecimal es 0x3c. La rutina en ensamblador seria la siguiente:

viene de una instrucción CALL

CONTROL	 BCF INTCON,T01F	 ;Ponemos a 0 el flag tmr0

MOVLW 0X3C		 ;W=0x3c --> 60

MOVWF TMR0 		;Cargamos TMR0 con 60

TIEMPO	 BTFSS INTCON,T0IF	 ;T01F=1 sino salta

GOTO TIEMPO		 ;Incrementa cada ciclo

RETURN		  ;Se ha producido el rebosamiento

3) Control del tiempo con INTERRUPCION

El calculo para obtener el dato del registro a cargar en el TMR0 es igual al ejemplo anterior así como las primeras pautas del programa, pero el Registro INTCON se debe ajustar para que se produzca interrupciones por lo que los bits 7 y 5 deben de estar a 1 y por ultimo debemos recordar la instrucción RETFIE, con todo ellos mas o menos quedaría la rutina así:

;viene de una instrucción CALL

CONTROL	 MOVLW 0x3C		 ;W=0x3c

MOVWF TMR0	 	;TMR0=0x3c

TIEMPO	 DECFSZ TMR0,1	 ;Controla y decrementa

GOTO TIEMPO		 ;control posicion

RETFIE			 ;vuelta tras interrupcion

EJEMPLO 31:

Esta es una rutina muy utilizada en programación, es de uso general y sirve para hacer temporizaciones de tiempo variable entre 50 mS (49920 nS. ) y 12,8 Sgds. (12,750 segundos.)

Esta rutina la vamos a llamar Tiem_po.

El programa debe de tener las siguientes características:

Se debe de emplear un preescaler del TMR0 de 256

El Oscilador debe de ser de tipo XT y 4 Mhz.

Con estas condiciones LOS CICLOS DE INSTRUCCION tardan 1 uS. , con lo que cada ciclo aumenta el TMR0 hasta llegar al desbordamiento.

Cargamos el registro del TMR0 con 60 con lo que tendremos un contador con 195 ciclos.

Y estos 195 ciclos con un preescaler de 256 nos dará:

Tiempo base = 195 (255-60) Cargado en TMR0  x 256  = 49920 nano Sgdos.

49920 nS ------ > 49,92 milisegundos.

Ahora lo que debemos hacer es repetir este ciclo entre 1 vez y 255 veces cargando en un Contador cualquiera de estas cifras entre 1 y 255.

Lo que nos dará unas temporizaciones de entre 49,92 milisegundos y 12,729 segundos.

Este programa se debe asociar al P16F84.inc de Microchip

En el inicio del programa base se debe dejar un registro de memoria para el Contador

Ahora pasamos al programa:

Tiem_po	bcf	INTCON,T0IF	;Pone a 0 el flag de desbordamiento del TMR0

movlw	b’00111100’	;00111100=60 en decimal	----> W

movwf	TMR0		;Carga TMR0  con 60 que contara hasta 255

Bucle		clrwdt		;Borra el Perro Guardian

btfss	INTCON,T0IF	;Comprueba si hubo desbordamiento del TMR0

goto Bucle		;no hubo desbordamiento del TMR0

decfsz  Contador,1;Si hubo desbordamiento y decrementa en uno el

;Registro del contador hasta llegar a 0, entonces ;salta

goto	Tiem_po	;Repite el ciclo de 50 mS.

return		;Al llegar Contador a 0 se produce el 	 					;salto

;y se aplica la orden return.

Este subprograma se coloca en cualquier programa teniendo la precaución de dejar un registro de memoria para el Contador.

EJEMPLO 32:

;La interrupción del TMR0.

;

;Se trata de comprobar la interrupción provocada por el TMR0. El programa

;lee el estado de los interruptores conectados a RA0 y RA4 para reflejarlo en

;los leds conectados a RB0 y RB4 respectivamente. Al mismo tiempo el TMR0

;genera una interrupción cada 0.05 seg. (50 mS) que se repetirá 5 veces con objeto

;de hacer intermitencia de 250 mS sobre el led conectado a RB7.

List	p=16F84	;Tipo de procesador

include	"P16F84.INC"	;Definiciones de registros internos

Contador	equ	0x0c		;Variable para la temporización

org	0x00		;Vector de Reset

goto	Inicio

org	0x04		;Vector de interrupción

Interrupcion   	bcf	INTCON,T0IF	;Repone flag del TMR0

decfsz 	Contador,F	;Decrementa el contador

goto 	Seguir

Con_si_0   	movlw 	5

movwf 	Contador       	;Repone el contador nuevamente

btfsc 	PORTB,7        	;Testea último estado de RB7

goto 	RB7_ES_1	;Está a 1

bsf 	PORTB,7		;Está a 0, activa RB7

goto 	Seguir

RB7_ES_1   	bcf 	PORTB,7		;Desactiva RB7

Seguir   	movlw 	0x3c

movwf 	TMR0      	;Repone el TMR0 con 195

retfie			;Retorno de interrupción

Inicio	clrf 	PORTB		;Borra los latch de salida

bsf	STATUS,RP0	;Selecciona banco 1

clrf	TRISB		;Puerta B se configura como salida

movlw	b'00011111'

movwf	TRISA		;Puerta A se configura como entrada

movlw	b'00000111'

movwf	OPTION_REG	;Preescaler de 256 para el TMR0

bcf	STATUS,RP0	;Selecciona banco 0

;El TMR0 se incrementa cada 1 uS. Si se emplea un preescaler de 256, deberá sufrir 195

;incrementos para provocar una interrupción cada 50000 uS (50 mS). Si esta se repite 5

;veces, el tiempo total transcurrido es de 250000 uS (250 mS). El complemento del valor

;195 en hex. es 0x3c.

movlw	0x3c

movwf	TMR0		;Carga el TMR0 con 195

movlw	0x05

movwf	Contador	;Nº de veces a repetir la interrupción

movlw	b'10100000'

movwf	INTCON	;Activa la interrupción del TMR0

Loop	clrwdt			;Refresca el WDT

btfsc 	PORTA,0        	;Testea el estado de RA0

goto 	RA0_ES_1

bcf 	PORTB,0	;Desactiva RB0

goto 	TEST_RB1

RA0_ES_1   	bsf     PORTB,0	;Activa RB0

TEST_RB1   	btfsc  PORTA,1  	;Testea el estado de RA1

goto 	RA1_ES_1

bcf 	PORTB,1	;Desactiva RB1

goto 	Loop

RA1_ES_1   	bsf    PORTB,1	;Activa RB1

goto 	Loop

end		;Fin del programa fuente

EJEMPLO 33:

;El modo "sleep" y el "despertar” mediante el watch-dog Timer (WDT)

;

;Este ejemplo pretende mostrar el empleo de la instrucción SLEEP para poner al PIC en el

;modo “stand by” de bajo consumo. El despertar del mismo se producirá cada vez que el WDT rebase.

;En ese momento se producirá un incremento del valor de la puerta B que actuará como contador

;binario y nuevamente se volverá a la situación de “stand by”.

;

;El preescaler se asociará al WDT y estará comprendido entre 1 y 128, dependiendo del estado

;lógico de los interruptores RA0-RA2.

;

;El valor nominal del WDT es de 18mS. Es decir, con un preescaler de 1, el pic "despertará"

;cada 18mS, con un preescaler de 128, lo hará cada 2,3 segundos.

List	p=16F84	;Tipo de procesador

include	"P16F84.INC"	;Definiciones de registros internos

org	0x00		;Vector de Reset

goto	Inicio

org	0x05		;Salva vector de interrupción

Inicio	      	clrf 	PORTB		;Borra los latch de salida

bsf	STATUS,RP0	;Selecciona banco 1

clrf	TRISB		;Puerta B se configura como salida

movlw	b'00011111'

movwf	TRISA		;RA0-RA4 entradas

movlw	b'00001000'

movwf	OPTION_REG	;Preescaler de 1 para el WDT

bcf	STATUS,RP0	;Selecciona banco 0

Loop		sleep			;Modo Standby

incf	PORTB,F	;Incrementa el contador binario sobre la puerta B

movf	PORTA,W

andlw	b'00000111'	;Lee el estado de los interruptores RA0-RA2

iorlw	b'00001000'

bsf	STATUS,RP0	;Selecciona el banco 1

movwf	OPTION_REG	;Ajusta valor del preescaler

bcf	STATUS,RP0	;Selecciona el banco 1

goto	Loop		;Volver al modo Stand by

end			;Fin del programa fuente

EJEMPLO 34:

;despertar del modo SLEEP mediante interrupción RB0.

;

;La interrupción se produce con el flanco descendente de RB0. RB0 está conectada, mediante

;la tecla 1, con RB4. A RB4 se le configura como salida a nivel "0". RB0 se configura como

;entrada con carga Pull-UP. Si la tecla está sin pulsar (abierta), RB0 permanecerá a "1".

;Cuando se pulsa la tecla RB0 pasará a "0" provocándose la interrupción que finalizará el

;modo SLEEP de bajo consumo.

;

;El programa de tratamiento de la interrupción provoca el encendido del led conectado a RB7

;durante 1 segundo para luego desconectarlo y volver al modo SLEEP.

;

;Se recomienda poner el WDT en OFF para que no sea él quien provoque el Wake-Up y

; desconectar el LCD mediante el jumper J6 para que no interfiera con la línea RB0.

List	p=16F84		;Tipo de procesador

include	"P16F84.INC"	;Definiciones de registros internos

Key_var		equ	0x0c		;Inicio de las variables del teclado

Delay_Cont	equ	0x12		;Variable de temporización

org	0x00		;Vector de reset

goto	Inicio

org	0x04		;Vector de interrupción

goto	Interrupcion

include	"TECLADO.INC" ;Incluir rutinas de manejo del teclado

;*********************************************************************************

;Delay_var: Esta rutina de propósito general realiza una temporización variable

;entre 50 mS y 12.8". Se emplea un preescaler de 256 y al TMR0 se le carga con 195.

;La velocidad de trabajo es de 4Mhz y por tanto el TMR0 se incrementa cada uS. De

;esta forma, el TMR0 debe contar 195 eventos que, con un preescaler de 256 hace una

;intervalo total de 50000 uS/50 mS (195 * 256). El valor 195 hay que expresarlo

;en Hex. (c3) y como el TMR0 es ascendente habrá que cargar su complemento (3C hex.)

;Dicho intervalo de 50 mS se repite tantes veces como indique la variable "Delay_cont",

;es por ello que el delay mínimo es de 50 mS ("Delay_cont=1) y el máxima de 12.8"

;(Delay_cont=255).

Delay_var:	bcf	INTCON,T0IF	;Desconecta el flag de rebosamiento

movlw	0x3c		;Complemento hex. de 195

movwf	TMR0		;carga el TMR0

Intervalo	clrwdt			;Refrescar el WDT

btfss	INTCON,T0IF	;Rebasamiento del TMR0 ??

goto	Intervalo	;Todavía no

decfsz	Delay_Cont,F	;Decrementa contador de intervalos

goto	Delay_var	;Repite el intervalo de 50 mS

return

;************************************************************************************

;Tratamiento de la interrupción que se provoca cada vez que en RB0 se detecta un flanco

;ascendente como consecuencia de haber pulsado la tecla 1

Interrupcion:	bcf	INTCON,INTF	;Desactiva flag INTF

bsf	PORTB,7	;Activa la salida RB7

movlw	.20

movwf	Delay_Cont

call	Delay_var	;Temporiza 1 segundo

bcf	PORTB,7	;Desactiva RB7

Es_0		btfss	PORTB,0	;Espera que RB0 pase a "1" (tecla abierta)

goto	Es_0

retfie			;Fin de interrupción

;************************************************************************************

;Programa Principal

Inicio:		clrf	PORTB		;Borra salidas

bsf	STATUS,RP0	;Selecciona página 1 de datos

movlw	b'00000111'	;Cargas Pull-Up activadas,RB0 sensible al descendente

movwf	OPTION_REG	;y el preescaler de 256 asignado al WDT

movlw	b'00001111'

movwf	TRISB		;RB7-RB4 salidas, RB3-RB0 entradas

bcf	STATUS,RP0	;Selecciona página 0 de datos

movlw	b'10010000'

movwf	INTCON	;Activa interrupción RB0

Loop		sleep			;Puesta en stand by de bajo consumo

nop			;Wake-Up

goto	Loop

end			;Fin del programa fuente

EJEMPLO 35:

;Programa para realizar el apagado y encendido de un LED colocado en ;el Puerto A0 basado en la interrupción externa INT (RB0) 
; 
list p=16F84 
status   equ   0x03 
porta    equ   0x05 
portb    equ   0x06 
intcon   equ   0x0B 
optionr  equ   0x81 
trisa    equ   0x85 
trisb    equ   0x86 
#define  LED   porta,0 
#define  BANK1 bsf status,5 
#define  BANK0 bcf status,5 
         org   000h    ;Indica al ensamblador la dirección de memoria 
                       ;de la siguiente instrucción 
         goto  Inicio 
         org   004h    ;Indica al ensamblador la dirección de memoria 
                       ; de la siguiente instrucción 
Interrupcion 
     btfss intcon,1    ;es interrupción INT? 
     retfie            ;retorna de interrupción y GIE=1 
     btfsc porta,0     ;probar estado actual del LED 
     goto  Prender     ;va a encender el LED 
Apagar 
     bsf   porta,0     ;apaga el LED 
     goto  Espera 
Prender 
    bcf    porta,0     ;enciende el LED 
Espera 
    btfss  portb,0     ;espera a que se suelte el pulsador 
    goto   Espera 
    bcf    intcon,1    ;borra bandera INT 
    retfie             ;retorna de interrupción y GIE=1 
;Programa principal 
Inicio 
    BANK1              ;selección del banco 1 
    bcf    trisa,0     ;selecciona porta,0 como salida 
    BANK0              ;selección de banco 0 
    bsf    porta,0     ;apagar LED 
;programación de interrupción 
    bsf    intcon,4    ;activar interrupción INT 
    BANK1              ;selección banco 1 
    bcf    optionr,6   ;selección del flanco de bajada en el pin INT 
    BANK0 
    bsf    intcon,7    ;Habilitar interrupciones globales 
    goto   $           ;queda a la espera de interrupción 
    end

El símbolo $ significa la dirección de memoria de programa en donde se encuentra éste (ciclo infinito de espera) 
Debe notarse la ubicación de la rutina de interrupción a partir de la posición de memoria de programa 004h.

EJEMPLO 36:

;Introducción al manejo del teclado.

;

;Haciendo uso de las rutinas incluidas en el fichero TECLADO.INC, se ;trata de leer el teclado y, visualizar sobre los leds de la puerta B ;el código binario de la tecla pulsada. La visualización se mantiene ;estable durante dos segundos hasta una nueva pulsación.

;

;Se trata de un ejemplo en el que la Puerta B se reconfigura ;dinámicamente. Inicialmente es configurada como salida para ;presentación del resultado. Posteriormente, la rutina de exploración ;del teclado reconfigura RB0-RB3 como entradas y RB4-RB7 como salidas.

List	p=16F84		;Tipo de procesador

Include "P16F84.INC"	;Definiciones de registros internos

Key_var	equ   	0x0c		;Inicio de las variables de manejo  					;del teclado

Delay_Cont	equ	0x12			;Variable para la temporización

org	0x00			;Vector de Reset

goto	Inicio

org	0x05			;Salva vector de interrupción

include "TECLADO.INC" 	;Incluye rutinas de manejo del ;teclado

;*********************************************************************

;Delay_var: Esta rutina de propósito general realiza una temporización ;variable entre 50 mS y 12.8". Se emplea un preescaler de 256 y al -;TMR0 se le carga con 195. La velocidad de trabajo es de 4Mhz y por -;tanto el TMR0 se incrementa cada uS. De esta forma, el TMR0 debe -;contar 195 eventos que, con un preescaler de 256 hace un intervalo ;total de 50000 uS/50 mS (195 * 256). El valor 195 hay que expresarlo ;en Hex. (c3) y como el TMR0 es ascendente habrá que cargar su ;complemento (3C hex.)

;Dicho intervalo de 50 mS se repite tantes veces como indique la ;variable "Delay_cont", es por ello que el delay mínimo es de 50 ;mS("Delay_cont=1) y el máxima de 12.8" (Delay_cont=255).

Delay_var:	bcf	INTCON,T0IF	;Desconecta el flag de rebosamiento

movlw	0x3c		;Complemento hex. de 195

movwf	TMR0		;carga el TMR0

Intervalo	clrwdt		;Refrescar el WDT

btfss	INTCON,T0IF	;Rebasamiento del TMR0 ??

goto	Intervalo	;Todavía no

decfsz  Delay_Cont,F	;Decrementa contador de intervalos

goto	Delay_var	;Repite el intervalo de 50 mS

return

Inicio	clrf 	PORTB		;Borra los latch de salida

bsf	STATUS,RP0	;Selecciona banco 1

clrf	TRISB		;Puerta B se configura como salida

movlw	b'00000111'

movwf	OPTION_REG	;Preescaler de 256 para el TMR0

bcf	STATUS,RP0	;Selecciona banco 0

Loop		clrwdt		;Refresco del WDT

call	Key_Scan	;Explora el teclado

movlw	0x80

subwf	Tecla,W

btfsc	STATUS,Z	;Hay alguna pulsada ??

goto	Loop		;No

movf	Tecla,W	;Lee el código de la tecla pulsada

movwf	PORTB		;Lo visualiza sobre leds de la Puerta B

movlw	.40

movwf	Delay_Cont

call	Delay_var	;Temporiza 2 segundos

clrf	PORTB		;Desactiva visualización

goto	Loop

end			;Fin del programa fuente

EJEMPLO 37:

;El teclado y el LCD.

;

;Haciendo uso de las rutinas incluidas en los ficheros TECLADO.INC y ;LCD_CXX.INC, se trata de leer el teclado y, visualizar sobre el ;módulo LCD el código hex. de la tecla pulsada.

;

;El ejemplo pretende mostrar cómo es posible gobernar dos periféricos ;distintos conectados a la misma puerta (LCD y teclado). Para ello ;basta reprogramarla dinámicamente en el tiempo según sea necesario.

List	p=16F84		;Tipo de procesador

include "P16F84.INC"	;Definiciones de registros internos

Lcd_var		equ	0x0c		;Inicio de las variables para el LCD

Key_var		equ	0x0e		;Inicio de las variables del teclado

Temporal_1	equ	0x13			;Variable temporal nº 1

Temporal_2	equ	0x14			;Variable temporal nº 2

org	0x00			;Vector de reset

goto	Inicio

org	0x05			;Salva vector de interrupción

include "LCD_CXX.INC"	;Incluir rutinas de manejo del LCD

include "TECLADO.INC"	;Incluir rutinas de manejo del tec.

Tabla_Mensajes:	movwf	PCL		;Desplazamiento sobre la tabla

Mens_0		equ	$		;Mens_0 apunta al primer carácter

dt	"Se ha pulsado: ",0x00

;*********************************************************************

;Mensaje: Esta rutina visualiza en el LCD el mensaje cuyo inicio está

; indicado en el acumulador. El fin de un mensaje se determina ;mediante el código 0x00

Mensaje      movwf   Temporal_1      ;Salva posición de la tabla

Mensaje_1    movf    Temporal_1,W    ;Recupera posición de la tabla

call    Tabla_Mensajes  ;Busca caracter de salida

movwf   Temporal_2      ;Guarda el caracter

movf    Temporal_2,F

btfss   STATUS,Z        ;Mira si es el último

goto    No_es_ultimo

return

No_es_ultimo call    LCD_DATO        ;Visualiza en el LCD

incf    Temporal_1,F    ;Siguiente caracter

goto    Mensaje_1

Inicio:	bsf	STATUS,RP0		;Selecciona página 1 de datos

movlw	b'00001111'

movwf	OPTION_REG		;Preescalr de 128 asignado al WDT

bcf	INTCON,GIE		;Desconectar interrupciones

bcf	STATUS,RP0		;Selecciona página 0 de datos

clrwdt			;Refrescar WDT

call	UP_LCD		;Configura Puerta A y B como 					;salidas

call	LCD_INI		;Rutina de inicialización del LCD

movlw	b'00001100'

call	LCD_REG		;LCD en ON

movlw	b'00000001'

call	LCD_REG		;Borra LCD y HOME

;Salida del mensaje "Tecla pulsada:"

movlw	Mens_0

call	Mensaje		;Visualiza el mensaje

;Bucle principal

Loop:		clrwdt			;Refrescar el WDT

call	Key_Scan		;Explora el teclado

movlw	0x80

subwf	Tecla,W

btfsc	STATUS,Z		;Hay alguna pulsada ?

goto	Loop			;No, seguir explorando

call	Key_BCD		;Convierte código de tecla a código BCD

movlw	0x8f

call	LCD_REG		;Posiciona el cursor del LCD

movf	Tecla,W

sublw	.9

btfss	STATUS,C        	;Es mayor que 9 (A, B,C,D,E,F)?

goto	Mayor_que_9		;Si

movf	Tecla,W		;No

addlw	0x30            	;Ajuste ASCII de los caracteres del 						;0 al 9

call	LCD_DATO		;Visualizar sobre el LCD

goto 	Loop

Mayor_que_9	movf	Tecla,W

addlw	0x37			;Ajuste ASCII de los caracteres de 						;la A a la F

call	LCD_DATO        	;Visualiza sobre el LCD

goto	Loop

end				;Fin del programa fuente

EJEMPLO 38:

;visualizar sobre el LCD, las teclas según se van pulsando.

;

;El ejemplo pretende mostrar cómo es posible gobernar dos periféricos ;distintos conectados a la misma puerta (LCD y teclado). Para ello ;basta reprogramarla dinámicamente en el tiempo según sea necesario.

List	p=16F84		;Tipo de procesador

Include "P16F84.INC"	;Definiciones de registros internos

Lcd_var		equ	0x0c		;Inicio de las variables para el LCD

Key_var		equ	0x0e		;Inicio de las variables del tec.

Contador_C	equ	0x14		;Contador de caracteres

Contador_L	equ	0x15		;Contador de líneas

org	0x00		;Vector de reset

goto	Inicio

org	0x05		;Salva vector de interrupción

include	"LCD_CXX.INC"	;Incluir rutinas de manejo 	 			;del LCD

include	"TECLADO.INC"	;Incluir rutinas de manejo 	 							;del teclado

Inicio:	bsf	STATUS,RP0	;Selecciona página 1 de datos

movlw	b'00001111'

movwf	OPTION_REG	;Preescaler de 128 asignado al WDT

bcf	INTCON,GIE	;Desconectar interrupciones

bcf	STATUS,RP0	;Selecciona página 0 de datos

clrwdt		;Refrescar WDT

call	UP_LCD	;Configura Puerta A y B como salidas

call	LCD_INI	;Rutina de inicialización del LCD

movlw	b'00001110'

call	LCD_REG	;LCD en ON, cursor ON

Borra_LCD	movlw	b'00000001'

call	LCD_REG	;Borra LCD y HOME

Inicia_L	movlw	.2

movwf	Contador_L	;Inicia contador de líneas

Inicia_C	movlw	.16

movwf	Contador_C	;Inicia contador de caracteres

Loop:		clrwdt		;Refrescar el WDT

call	Key_Scan	;Explora el teclado

movlw	0x80

subwf	Tecla,W

btfsc	STATUS,Z	;Hay alguna pulsada ?

goto	Loop		;No, seguir explorando

call	Key_BCD	;Convierte código de tecla a código BCD

movf	Tecla,W

sublw	.9

btfss	STATUS,C    ;Es mayor que 9 (A, B, C, D, E, F)?

goto	Mayor_que_9	;Si

movf	Tecla,W	;No

addlw	0x30        ;Ajuste ASCII de caracteres del 0 al 9

goto	Visualiza

Mayor_que_9	movf	Tecla,W

addlw	0x37		;Ajuste ASCII de caracteres de A a F

Visualiza	call	LCD_DATO        ;Visualiza sobre el LCD

;Es necesario esperar que se libere la tecla pulsada, de lo contrario ;la visualización de esta se repetiría varias veces. Se puede omprobar ;su efecto si se anulan las 5 instrucciones que vienen a continuación.

Tecla_pulsada	call	Key_Scan	;Explora el teclado

movlw	0x80

subwf	Tecla,F

btfss	STATUS,Z		;Se ha liberado ??

goto	Tecla_pulsada	;Todavía no

decfsz Contador_C,F	;Se han imprimido 16 caracteres ??

goto	Loop			;No

movlw	0xc0

call	LCD_REG		;Si posiciona cursor en la 							;siguiente línea

decfsz Contador_L,F	;Se han imprimido 2 líneas ??

goto	Inicia_C		;No, se imprimen otros 16 caract.

goto	Borra_LCD		;Si, se inicia el LCD

end				;Fin del programa fuente

EJEMPLO 39:

;Módulo LCD Serial: este módulo muestra mensajes en una pantalla de cristal líquido tipo HD44100H o ;similar, enviados desde una computadora a través del puerto serial RS-232.

LIST P=16f84

STATUS EQU 3

RP0    EQU 5

TRISA  EQU 5

TRISB  EQU 6

PORTA  EQU 5

PORTB  EQU 6

CARRY  EQU 0

DX     EQU 4

DR     EQU 0

BAUD_3 EQU .15

BAUD_2 EQU .31

BAUD_1 EQU .32

BAUD_X EQU .31

BAUD_4 EQU .40

BAUD_Y EQU .31

W      EQU 0

F      EQU 1

MSB    EQU 7

ADCON1 EQU 8

ORG 0XC

contador   RES 1

contador2  RES 1

contador3  RES 1

COUNT1	   res 1

COUNT2	   res 1

;dato	   res 1

REG	   res 1

reg1       RES 1

reg2       RES 1

cont       RES 1

cont2      RES 1

TEMP       RES 1

RETCUENTA  RES 1

RETCUENTA2 RES 1

RETCUENTA4 RES 1

RETCUENTA3 RES 1

cont3		res 1

ORG 0

CLRF   PORTA

CLRF   PORTB

BSF       STATUS,RP0          ; BANCO 1

MOVLW     B'10100'            ; puerto A como entrada

MOVWF     TRISA

MOVLW     B'00000000'         ; puerto B como salida

MOVWF     TRISB

BCF       STATUS,RP0          ; BANCO 0

;INICIALIZACION DE LA PANTALLA

BCF	PORTA,0		; RS EN CERO

BCF	PORTA,1		; E EN CERO

MOVLW	B'00110000'		; ESTABLECE QUE LA PANTALLA ES DE DOS LINEAS.

MOVWF	PORTB

CALL	PULSO

CALL	DELAY_4

MOVLW	B'00000110'		; PARA INCREMENTAR LA DIRECCION DEL CUSOR

MOVWF	PORTB

CALL	PULSO

CALL	DELAY_4

MOVLW	B'00001110'

MOVWF	PORTB

CALL	PULSO			; SELECCIONA OPERACION 8 BITS

CALL	DELAY_4

movlw	.17

movwf	cont3

INICIO BTFSC	PORTA,2 	;LA COMUNICACION SERIAL LLEGA POR PIN RA0

GOTO	INICIO

CALL	RECEP

decfsz	cont3,1

goto	salto1

MOVLW	B'00000111'		; PARA INCREMENTAR LA DIRECCION DEL CUSOR

MOVWF	PORTB

CALL	PULSO

CALL	DELAY_4

salto1 BSF	PORTA,1

MOVF	REG,0

MOVWF	PORTB			;ENVIA EL DATO

CALL 	PULSO

BCF	PORTA,1

GOTO	INICIO

PULSO	BSF	PORTA,0		;ENVIA PULSO DE STROBO

CALL	DELAY_4

BCF	PORTA,0

RETURN

;**********RUTINA DE RECEPCION*******

RECEP   CLRF    REG

CALL    DELAY_4        ;COMIENZA LA RECEPCION

MOVLW   8

MOVWF   COUNT2

R_NEXT  BCF     STATUS,CARRY

RRF     REG,F

BTFSC   PORTA,2

BSF     REG,MSB

CALL    DELAY_Y

DECFSZ  COUNT2,F

GOTO    R_NEXT

MOVF    REG,W

MOVWF   TEMP

CLRW

RETURN

DELAY_Y   MOVLW  BAUD_Y

GOTO   SAVE2

DELAY_4   MOVLW  BAUD_4

GOTO   SAVE2

SAVE2     MOVWF  RETCUENTA2

REDO_A    DECFSZ RETCUENTA2,F

GOTO   REDO_A

RETLW  0

END

EJEMPLO 40:

;El manejo de la pantalla LCD

;

;Este ejemplo pretende introducirnos en el manejo de la pantalla LCD, ;para la visualización de diferentes mensajes (p.e. Hola).

;

;Debe recordarse que las líneas RA0-RA2 actúan ahora como salida de ;señales de control hacia el LCD. Al estar conectadas con sendos ;interruptores, estos deben estar a nivel lógico "1" permanentemente.

List	p=16F84		;Tipo de procesador

Include "P16F84.INC"	;Definiciones de registros internos

Lcd_var		equ	0x0c	;Variables (2) de las rutinas de manejo 	 				;DEL LCD

org	0x00		;Vector de Reset

goto	Inicio

org	0x05		;Salva vector de interrupción

include "LCD_Cxx.inc"	;Incluye las rutinas de manejo d						;del LCD

Inicio	clrf 	PORTB		;Borra los latch de salida

bsf	STATUS,RP0	;Selecciona banco 1

clrf	TRISB		;Puerta B se configura como salida

movlw	b'00011000'

movwf	TRISA		;RA0-RA2 salidas, RA3-RA4 entradas

bcf	STATUS,RP0	;Selecciona banco 0

call	LCD_INI	;Secuencia de inicio del LCD

movlw	b'00001111'

call	LCD_REG	;Envía instrucción: LCD ON, Cursor ON y 					;blink ON

movlw	'H'

call	LCD_DATO	;Visualiza H

movlw	'o'

call	LCD_DATO	;Visualiza o

movlw	'l'

call	LCD_DATO	;Visualiza l

movlw	'a'

call	LCD_DATO	;Visualiza a

movlw	' '

call	LCD_DATO	;Visualiza blanco

Loop		sleep			;Puesta en Standby

goto	Loop		;Vuelta a standby

end			;Fin del programa fuente

EJEMPLO 41:

;Este ejemplo pretende introducirnos en el manejo de la pantalla LCD, para la visualización de diferentes mensajes.

;

;Debe recordarse que las líneas RA0-RA2 actúan ahora como salida de ;señales de control hacia el LCD. Al estar conectadas con sendos ;interruptores, estos deben estar a nivel lógico "1" permanentemente.

List	p=16F84		;Tipo de procesador

include "P16F84.INC"	;Definiciones de registros internos

Lcd_var		equ	0x0c		;Variables (2) de las rutinas de manejo del LCD

Delay_Cont	equ	0x0e		;Variable para la temporización

Temporal_1	equ	0x0f		;Variable temporal

Temporal_2	equ	0x10		;Variable temporal

org	0x00		;Vector de Reset

goto	Inicio

org	0x05		;Salva vector de interrupción

include "LCD_Cxx.inc"	;Incluye las rutinas de manejo del LCD

;*********************************************************************

;Según el valor contenido en el registro W, se devuelve el carácter a ;visualizar

Tabla_Mensajes	movwf	PCL	;Calcula el desplazamiento sobre la tabla

Mens_0	equ	$		;Mens_0 apunta al primer carácter del mensaje 0

retlw	'H'

retlw	'o'

retlw	'l'

retlw	'a'

retlw	0x00		;Ultimo carácter del mensaje 0

Mens_1	equ	$		;Mens_1 apunta al primer carácter del 						:mensaje 1

retlw	'A'

retlw	'd'

retlw	'i'

retlw	'o'

retlw	's'

retlw	0x00		;Ultimo carácter del mensaje 1

;*********************************************************************

;Delay_var: Esta rutina de propósito general realiza una temporización ;variable entre 50 mS y 12.8". Se emplea un preescaler de 256 y al ;TMR0 se le carga con 195. La velocidad de trabajo es de 4Mhz y por ;tanto el TMR0 se incrementa cada uS. De esta forma, el TMR0 debe ;contar 195 eventos que, con un preescaler de 256 hace una intervalo ;total de 50000 uS/50 mS (195 * 256). El valor 195 hay que expresarlo ;en Hex. (c3) y como el TMR0 es ascendente habrá que cargar su ;complemento (3C hex.)

;Dicho intervalo de 50 mS se repite tantes veces como indique la ;variable "Delay_cont", es por ello que el delay mínimo es de 50 ;mS("Delay_cont=1) y el máxima de 12.8" (Delay_cont=255).

Delay_var:	bcf	INTCON,T0IF	;Desconecta el flag de rebosamiento

movlw	0x3c		;Complemento hex. de 195

movwf	TMR0		;carga el TMR0

Intervalo	clrwdt		;Refrescar el WDT

btfss	INTCON,T0IF	;Rebasamiento del TMR0 ??

goto	Intervalo	;Todavía no

decfsz Delay_Cont,F	;Decrementa contador de intervalos

goto	Delay_var	;Repite el intervalo de 50 mS

return

;*********************************************************************

;Mensaje: Esta rutina visualiza en el LCD el mensaje cuyo inicio está  ;indicado en el acumulador. El fin de un mensaje se determina mediante ;el código 0x00

Mensaje         movwf   Temporal_1      ;Salva posición de la tabla

Mensaje_1       movf    Temporal_1,W    ;Recupera posición de la tabla

call    Tabla_Mensajes  ;Busca carácter de salida

movwf   Temporal_2      ;Guarda el carácter

movf    Temporal_2,F

btfss   STATUS,Z        ;Mira si es el último

goto    No_es_ultimo

return

No_es_ultimo    call    LCD_DATO        ;Visualiza en el LCD

incf    Temporal_1,F    ;Siguiente carácter

goto    Mensaje_1

;*********************************************************************

;

Inicio	clrf 	PORTB		;Borra los latch de salida

bsf	STATUS,RP0	;Selecciona banco 1

clrf	TRISB		;Puerta B se configura como salida

movlw	b'00011000'

movwf	TRISA		;RA0-RA2 salidas, RA3-RA4 entradas

movlw	b'00000111'

movwf	OPTION_REG	;Preescaler de 256 para el TMR0

bcf	STATUS,RP0	;Selecciona banco 0

call	LCD_INI	;Secuencia de inicio del LCD

movlw	b'00001100'

call	LCD_REG	;Envía instrucción: LCD ON, Cursor OFF y 						;blink OFF

Loop		movlw	b'00000001'

call	LCD_REG	;Borra LCD y Home (colocar cursor en 1ª 						;posición).

movlw	Mens_0

call	Mensaje	;Visualiza el mensaje 0

movlw	.20

movwf	Delay_Cont

call	Delay_var	;Temporiza 2 segundos

movlw	b'00000001'

call	LCD_REG	;Borra LCD y Home (colocar cursor en 1ª 						;posición).

movlw	Mens_1

call	Mensaje	;Visualiza el mensaje 1

movlw	.20

movwf	Delay_Cont

call	Delay_var	;Temporiza 2 segundos

goto	Loop

end			;Fin del programa fuente

EJEMPLO 42:

;visualización de diferentes mensajes.

;

;Debe recordarse que las líneas RA0-RA2 actúan ahora como salida de ;señales de control hacia el LCD. Al estar conectadas con sendos ;interruptores, estos deben estar a nivel lógico "1" permanentemente.

List	p=16F84		;Tipo de procesador

Include "P16F84.INC"	;Definiciones de registros internos

Lcd_var	equ	0x0c			;Variables (2) de las rutinas de						;manejo del LCD

Delay_Cont	equ	0x0e			;Variable para la temporización

Temporal_1	equ	0x0f			;Variable temporal

Temporal_2	equ	0x10			;Variable temporal

org	0x00			;Vector de Reset

goto	Inicio

org	0x05			;Salva vector de interrupción

include "LCD_Cxx.inc"	;Incluye rutinas de manejo del LCD

;************************************************************************

;Según el valor contenido en el registro W, se devuelve el carácter a ;visualizar

Tabla_Mensajes	movwf	PCL		;Calcula el desplazamiento sobre la 						;tabla

;*********************************************************************

;La directiva dt genera tantas intsrucciones retlw como bytes o ;caracteres contenga

Mens_0		equ	$		;Mens_0 apunta al primer carácter 	 						;del mensaje 0

dt	"CursoPIC16F84",0x00

Mens_1		equ	$		;Mens_1 apunta al primer carácter 	 						;del mensaje 1

dt	"ForoLaResistencia",0x00

Mens_2		equ	$		;Mens_2 apunta al primer carácter 	 					;del mensaje 2

dt	"enEzboard",0x00

Mens_3		equ	$		;Mens_3 apunta al primer carácter del 						;mensaje 3

dt	"Internet",0x00

;*********************************************************************

;Delay_var: Esta rutina de propósito general realiza una temporización ;variable entre 50 mS y 12.8". Se emplea un preescaler de 256 y al ;TMR0 se le carga con 195. La velocidad de trabajo es de 4Mhz y por ;tanto el TMR0 se incrementa cada uS. De esta forma, el TMR0 debe ;contar 195 eventos que, con un preescaler de 256 hace una intervalo ;total de 50000 uS/50 mS (195 * 256). El valor 195 hay que expresarlo ;en Hex. (c3) y como el TMR0 es ascendente habrá que cargar su ;complemento (3C hex.)

;Dicho intervalo de 50 mS se repite tantes veces como indique la ;variable "Delay_cont", es por ello que el delay mínimo es de 50 ;mS("Delay_cont=1) y el máxima de 12.8" (Delay_cont=255).

Delay_var:	bcf	INTCON,T0IF	;Desconecta el flag de rebosamiento

movlw	0x3c		;Complemento hex. de 195

movwf	TMR0		;carga el TMR0

Intervalo	clrwdt		;Refrescar el WDT

btfss	INTCON,T0IF	;Rebasamiento del TMR0 ??

goto	Intervalo	;Todavía no

decfsz Delay_Cont,F	;Decrementa contador de intervalos

goto	Delay_var	;Repite el intervalo de 50 mS

return

;*********************************************************************

;Mensaje: Esta rutina visualiza en el LCD el mensaje cuyo inicio está  ;indicado en el acumulador. El fin de un mensaje se determina mediante ;el código 0x00

Mensaje         movwf   Temporal_1      ;Salva posición de la tabla

Mensaje_1       movf    Temporal_1,W    ;Recupera posición de la tabla

call    Tabla_Mensajes  ;Busca caracter de salida

movwf   Temporal_2      ;Guarda el caracter

movf    Temporal_2,F

btfss   STATUS,Z        ;Mira si es el último

goto    No_es_ultimo

return

No_es_ultimo    call    LCD_DATO        ;Visualiza en el LCD

incf    Temporal_1,F    ;Siguiente caracter

goto    Mensaje_1

;*********************************************************************

Inicio	clrf 	PORTB		;Borra los latch de salida

bsf	STATUS,RP0	;Selecciona banco 1

clrf	TRISB		;Puerta B se configura como salida

movlw	b'00011000'

movwf	TRISA		;RA0-RA2 salidas, RA3-RA4 entradas

movlw	b'00000111'

movwf	OPTION_REG	;Preescaler de 256 para el TMR0

bcf	STATUS,RP0	;Selecciona banco 0

call	LCD_INI	;Secuencia de inicio del LCD

movlw	b'00001100'

call	LCD_REG	;Envía instrucción: LCD ON, Cursor OFF y 					;blink OFF

Loop		movlw	b'00000001'

call	LCD_REG	;Borra LCD y Home (colocar cursor en 1ª 						;posición)

movlw	Mens_0

call	Mensaje	;Visualiza el mensaje 0

movlw	b'11000101'

call	LCD_REG	;Coloca cursor en 2ª fila del LCD

movlw	Mens_1

call	Mensaje	;Visualiza mensaje 1

movlw	.40

movwf	Delay_Cont

call	Delay_var	;Temporiza 4 segundos

movlw	b'00000001'

call	LCD_REG	;Borra LCD y Home (colocar cursor en 1ª 						;posición)

movlw	Mens_2

call	Mensaje	;Visualiza el mensaje 2

movlw	b'11000010'

call	LCD_REG	;Coloca cursor en 2ª fila del LCD

movlw	Mens_3

call	Mensaje	;Visualiza el mensaje 3

movlw	.40

movwf	Delay_Cont

call	Delay_var	;Temporiza 4 segundos

goto	Loop

end			;Fin del programa fuente

EJEMPLO 43:

;Generador de mensajes.

;

;Este ejemplo pretende realizar un generador de mensajes para el LCD. ;Con RA4 a "1", el sistema está en el modo de programación. En este ;modo el mensaje se graba en la EEPROM de datos. Con RA4 a "0" ;entramos en el modo de reproducción. El mensaje grabado en la EEPROM ;se visualiza sobre el LCD.

;

;Cuando el interruptor RA3 está a nivel "1", en la posición actual del ;cursor van apareciendo secuencialmente los distintos caracteres ;disponibles. Al ponerlo a "0" se selecciona el actual y se graba en ;la EEPROM. Al pasar nuevamente a "1" se selecciona el siguiente ;carácter.

;

;Debe recordarse que las líneas RA0-RA2 actúan ahora como salida de ;señales de control hacia el LCD. Al estar conectadas con sendos ;interruptores, estos deben estar a nivel lógico "1" permanentemente.

List	p=16F84		;Tipo de procesador

Include "P16F84.INC"	;Definiciones de registros internos

Lcd_var	equ	0x0c		;Variables (2) de las rutinas de 						;manejo del LCD

Delay_Cont	equ	0x0e		;Variable para la temporización

Temporal_1	equ	0x0f		;Variable temporal

Temporal_2	equ	0x10		;Variable temporal

Cur_Pos		equ	0x11	;Posición del cursor

org	0x00		;Vector de Reset

goto	Inicio

org	0x05		;Salva vector de interrupción

include "LCD_Cxx.inc"	;Incluye las rutinas de manejo LCD

;*********************************************************************

;Delay_20_ms: Esta rutina de temporización tiene por objeto eliminar ;el "efecto rebote" de los periféricos electromecánicos. Realiza un ;delay de 20 mS. Si el PIC trabaja a una frecuencia de 4MHz, el TMR0 ;evoluciona cada uS. Si queremos temporizar 20000 uS (20 mS) con un ;preescaler de 128, el TMR0 deberá contar 156 eventos (156 * 128). El ;valor 156 equivale a 9c hex. y como el TMR0 es ascedente habrá que ;cargar su complemento a 1 (63 hex.).

Delay_20_ms	bcf	INTCON,T0IF	;Desconecta el flag de rebosamiento

movlw	0x63		;Complemento hex. de 156

movwf	TMR0		;carga el TMR0

Delay_20_ms_1	clrwdt	;Refrescar el WDT

btfss	INTCON,T0IF	;Rebasamiento del TMR0 ??

goto	Delay_20_ms_1 ;Todavía no

bcf	INTCON,T0IF	;Ahora si, reponer el flag

return

;*********************************************************************

;Delay_var: Esta rutina de propósito general realiza una temporización ;variable entre 50 mS y 12.8". Se emplea un preescaler de 256 y al ;TMR0 se le carga con 195. La velocidad de trabajo es de 4Mhz y por ;tanto el TMR0 se incrementa cada uS. De esta forma, el TMR0 debe ;contar 195 eventos que, con un preescaler de 256 hace un intervalo ;total de 50000 uS/50 mS (195 * 256). El valor 195 hay que expresarlo ;en Hex. (c3) y como el TMR0 es ascendente habrá que cargar su ;complemento (3C hex.)

;Dicho intervalo de 50 mS se repite tantas veces como indique la ;variable "Delay_cont", es por ello que el delay mínimo es de 50 ;mS("Delay_cont=1) y el máxima de 12.8" (Delay_cont=255).

Delay_var:	bcf	INTCON,T0IF	;Desconecta el flag de rebosamiento

movlw	0x3c		;Complemento hex. de 195

movwf	TMR0		;carga el TMR0

Intervalo	clrwdt		;Refrescar el WDT

btfss	INTCON,T0IF	;Rebasamiento del TMR0 ??

goto	Intervalo	;Todavía no

decfsz Delay_Cont,F  ;Decrementa contador de intervalos

goto	Delay_var	;Repite el intervalo de 50 mS

return

;*********************************************************************

;EE_Write: Graba un byte en la EEPROM de datos. La dirección será la ;contenida en EEADR y el dato se le supone previamente metido en ;EEDATA

EE_Write        bsf     STATUS,RP0	;Selecciona banco 1

bsf     EECON1,WREN	;Permiso de escritura

movlw   b'01010101'

movwf   EECON2

movlw   b'10101010'

movwf   EECON2	;Secuencia establecida por Microchip

bsf     EECON1,WR	;Orden de escritura

bcf     EECON1,WREN	;Desconecta permiso de escritura

Wait            btfss   EECON1,EEIF	;Testear flag de fin de escritura

goto    Wait

bcf     EECON1,EEIF	;Reponer flag de fin de escritura

bcf     STATUS,RP0	;Selección banco 0

return

;*********************************************************************

;EE_Read: Leer un byte de la EEPROM. Se supone al registro EEADR ;cargado con la dirección a leer. En EEDATA aparecerá el dato leído.

EE_Read         bsf     STATUS,RP0	;Selección de banco 1

bsf     EECON1,RD	;Orden de lectura

bcf     STATUS,RP0	;Selección de banco 0

return

;*********************************************************************

Inicio	clrf 	PORTB		;Borra los latch de salida

bsf	STATUS,RP0	;Selecciona banco 1

clrf	TRISB		;Puerta B se configura como salida

movlw	b'00011000'

movwf	TRISA		;RA0-RA2 salidas, RA3-RA4 entradas

movlw	b'00000111'

movwf	OPTION_REG	;Preescaler de 256 para el TMR0

bcf	STATUS,RP0	;Selecciona banco 0

movlw	0x80

movwf	Cur_Pos	;Posición inicial del cursor

call	LCD_INI	;Secuencia de inicio del LCD

movlw	b'00000001'

call	LCD_REG	;Borra LCD y Home

movlw	b'00001110'

call	LCD_REG	;Envía instrucción: LCD ON, Cursor ON y 						;blink OFF

clrf	EEADR		;Dirección inicial de la EEPROM

Loop		btfss	PORTA,4	;Modo programación ??

goto	Reproducir	;No, modo de reproducción

Programar	movlw	0x20

movwf	Temporal_1	;Primer carácter ASCII

Programar_1	btfss	PORTA,3	;Grabar el byte en EEPROM ??

goto	Grabar	;Si

movf	Cur_Pos,W

call	LCD_REG	;Coloca el cursor

movf	Temporal_1,W

call	LCD_DATO	;Visualiza el carácter

movlw	.10

movwf	Delay_Cont

call	Delay_var	;Temporiza 0.5 segundos

incf	Temporal_1,F;Siguiente carácter ASCII

btfss	Temporal_1,7;Es el último carácter ASCII ??

goto	Programar_1	;No

goto	Programar	;Si, empezar desde el primero

Grabar	call	Delay_20_ms	;Elimina rebotes

decf	Temporal_1,W

movwf	EEDATA	;Dato a grabar en la EEPROM

call	EE_Write	;Graba el carácter

incf	EEADR,F	;Siguiente dirección EEPROM

clrf	EEDATA

call	EE_Write	;Graba 0x00

incf	Cur_Pos,F	;Siguiente posición del cursor

Grabar_1	clrwdt		;Refrescar el WDT

btfss	PORTA,3	;Esperar a que RA3 vuelva a "1"

goto	Grabar_1

call	Delay_20_ms	;Eliminar rebotes

goto	Loop		;Siguiente carácter del mensaje

Reproducir	movlw	b'00000001'

call	LCD_REG	;Borra LCD y Home

movlw	b'00001100'

call	LCD_REG	;LCD = ON, cursor = OFF

clrf	EEADR		;Dirección inicial EEPROM

Reproducir_0 clrwdt		;Refresco del WDT

call	EE_Read	;Lee carácter de la EEPROM

movf	EEDATA,F

btfsc	STATUS,Z	;Es el último del mensaje ?? (0x00)

goto	Reproducir_1;Si

movf	EEDATA,W

call	LCD_DATO	;Visualiza el carácter

incf	EEADR,F	;Siguiente carácter

goto	Reproducir_0

Reproducir_1 movlw	.40

movwf	Delay_Cont

call	Delay_var	;Mantiene el mensaje 2 segundos

;**************************** SECUENCIA DE PARPADEO*******************

Blink		movlw	.6

movwf	Temporal_2	;Inicia contador de parpadeos

Blink_1	movlw	b'00001100'

call	LCD_REG	;LCD en ON

movlw	.5

movwf	Delay_Cont

call	Delay_var	;Temporiza 0.25 segundos

movlw	b'00001000'

call	LCD_REG	;LCD en OFF

movlw	.5

movwf	Delay_Cont

call	Delay_var	;Temporiza 0.25 segundos

decfsz Temporal_2,F

goto	Blink_1	;Repite el parpadeo

movlw	.20

movwf	Delay_Cont

call	Delay_var	;Temporiza 1 segundo

goto	Loop

end			;Fin del programa fuente

EJEMPLO 44:

;Ejemplo para usar un LCD  de 2X40 sin retroiluminación

;

;Este programa solo pretende una introducción sencilla para el uso de las Pantallas de LCD

;apareciendo un sencillo texto

List p=16F84		;Tipo de uPIC

include	"P16F84.INC"	;Programa base de Microchip

Lcd_var	equ	0x0c			;Posiciones para las rutinas de LCD, ojo con ocupar estas

;posiciones

org	0x00		;Vector de Reset

goto	Inicio

org	0x05		;Salva vector de interrupción

include	"lcd_amr.inc"	;Incluye las rutinas de manejo del LCD

Inicio     	clrf 	PORTB		;Borra los latch de PORTB

bsf	STATUS,RP0	;Selecciona banco 1

clrf	TRISB		;Puerta B se configura como salida

movlw	b'00011000'

movwf	TRISA		;RA0-RA2 salidas, RA3-RA4 entradas

bcf	STATUS,RP0	;Selecciona banco 0

call	LCD_INI	;Inicialización del LCD

movlw	b'00001111'	;Esta orden prepara al LCD para determinar la forma de

;la presentación de los datos en la pantalla según los

;datos que introduzcamos se veran los datos de una u

;otra forma. Estos datos en W

call	LCD_REG	;Envía instrucción para comandos en LCD

movlw	'S'		;Dato a W

call	LCD_DATO	;Visualiza S

movlw	'o'		;Dato a W

call	LCD_DATO	;Visualiza o

movlw	'y'		;Dato a W

call	LCD_DATO	;Visualiza y

movlw	' '		;Dato a W

call	LCD_DATO	;Visualiza " " (nada)

movlw	'y'		;Dato a W

call	LCD_DATO	;Visualiza y

movlw	'o'		;Dato a W

call	LCD_DATO	;Visualiza o

Loop		sleep			;Rutina de espera

goto	Loop

end

EJEMPLO 45:

;Programa para manejar la pantalla del LCD. Pone en la misma en peridos de 2 Sgd.

;las palabras Blanco/Negro

;

;Vamos a utilizar la instruccion de ensamblador "dt" (define table). Con esta orden

;se facilita la realizacion de tablas

;

List 	p=16F84	;Tipo de procesador

include	"P16F84.INC"	;Programa de Microchip

Lcd_var	equ	0x0c		;Variables (2) de las rutinas de manejo del LCD

Contador	equ	0x0e	;Variable para la temporización

Temp_1	equ	0x0f		;Variable temporal

Temp_2	equ	0x10		;Variable temporal

org	0x00		;Vector de Reset

goto	Inicio

org	0x05		;Salva vector de interrupción

include	"lcd_amr.inc"	;Incluye las rutinas del LCD

;--------------------------

;Mensajes a visualizar

;--------------------------

Mensa_jes	movwf	PCL		;Control de desplazamiento sobre la tabla

Mensa_1		equ	$

dt	"BLANCO",0X00	;El codigo 0x00 determina que es el ultimo dato

;de mensa_1

Mensa_2		equ	$

dt	"NEGRO",0X00

;--------------------------

;Control de tiempo. Periodos de 50 mS por valor en Segun_dos

;--------------------------

Tiem_po	bcf	INTCON,T0IF	;Desconecta el flag de rebosamiento

movlw	b'00111100'	;60 = W

movwf	TMR0		;TMR0=255-60=195

clrwdt			;limpia WDT

Bucle		btfss	INTCON,T0IF	;Comprueba si flag de rebosamiento cambia

goto	Bucle

decfsz  Contador,1	;Va reduciendo la variable por cada paso

goto	Tiem_po	;Vuelve a la rutina de Tiem_po

return

;--------------------------

;Rutina de visualización en el LCD

;--------------------------

Mensaje         movwf   Temp_1		;Salva posición de la tabla

Mensaje_1       movf    Temp_1,W		;Recupera posición de la tabla

call    Mensa_jes		;Busca carácter de salida

movwf   Temp_2      		;Guarda el carácter

movf    Temp_2,F

btfss   STATUS,Z   		;Mira si es el ultimo

goto    No_es_ultimo

return

No_es_ultimo    call    LCD_DATO    	;Visualiza en el LCD

incf    Temp_1,F		;Siguiente carácter

goto    Mensaje_1

;--------------------------

;Inicio general del programa

;--------------------------

Inicio      	clrf 	PORTB		;Borra los latch de salida

bsf	STATUS,RP0	;Selecciona banco 1

clrf	TRISB		;Puerta B se configura como salida

movlw	b'00011000'

movwf	TRISA		;RA0-RA2 salidas, RA3-RA4 entradas

movlw	b'00000111'

movwf	OPTION_REG	;Preescaler de 256 para el TMR0

bcf	STATUS,RP0	;Selecciona banco 0

call	LCD_INI	;Secuencia de inicio del LCD

movlw	b'00001100'

call	LCD_REG	;Envía instrucción a modo LCD

Loop		movlw	b'00000001'

call	LCD_REG	;Borra LCD y Cursor a Inicio

movlw	Mensa_1

call	Mensaje		;Visualiza el mensaje 0

movlw	.20

movwf	Contador	;Carga registro bucles con 20

call	Tiem_po	;Temporiza 2 segundos

movlw	b'00000001'

call	LCD_REG	;Borra LCD y Cursor a Inicio

movlw	Mensa_2

call	Mensaje		;Visualiza el mensaje 1

movlw	.20

movwf	Contador

call	Tiem_po	;Temporiza 2 segundos

goto	Loop

end			;Fin del programa fuente

EJEMPLO 46:

CONVERSION DE VALORES BINARIOS A BCD

Los programas por causa de los PIC de 8 bytes deben de usar valores en binario de hasta  11111111 (0xFF=255) por registro.

Este programa modifica el valor obtenido y lo carga en registros que acumulan la informacion en valores limite de 11111111 (0xFF) que es el tope por registro  en estos modulos de 8 bits

PIC 16F84

4 Mhz

El valor a convertir se encuentra en el Registro W

registros previamente reservados como :

REG_L  EQU 	0X10

REG_H	 EQU	0X11

TEMP1	 EQU 	0x14

NUM_BCD	clrf	REG_L		;Pone el registro 0x10 a 0

clrf	REG_H		;Pone el registro 0x11 a 0

NUM_BCDA	addlw	0xf6		;Dado que 0xf6 es 246 en decimal el dato

;que sumes de W con 0xf6 da un registro

;de resta con 10 por suma de complemento

;a 2 en W, con Carry en ESTADO, C

btfss	ESTADO,0	;¿Hay Acarreo?, es decir la suma anterior

;dio un resultado superior a 255

goto	NUM_BCDC	;No

movwf	TEMP1		;Si, mueve el valor de W a TEMP1

incf	REG_L,1	;Incrementa en 1 el valor de REG_L

movf	REG_H,	;Mueve el valor de REG_H a W

xorlw	b'00001010'	;Pasa el registro W por la máscara							; 00001010

btfss	ESTADO,2	;Es 0 el resultado de la operación

;control de ESTADO, Z

goto	NUM_BCDB	;No

clrf	REG_L		;Si poner a cero el registro

incf	REG_H,1	;Incrementa el valor y lo pone en REG_H

NUM_BCDB	movf	REG_L,0	;Mueve el valor de REG_L A W

goto	NUM_BCDA	;Repite la operación

NUM_BCDC	addlw	0x0a		;suma 10 al valor de W

swapf	REG_L,1	;Intercambio de los 4 bits de menospor los						;4 de mas peso

iorwf REG_L,1	;Se realiza la operación lógica OR y se carga

;en W

return

El resultado queda en los registros REG_L Y REG_H

EJEMPLO 47:

CONVERSION DE REGISTROS EN CARACTERES ASCII

Los datos se suelen encontrar en uno o más registros de 8 bits.

El primero almacena una cantidad  entre 0 y 255 siendo el resto de registros el indicador de medidas completas de 255 unidades que se hayan contado en el registro anterior. Según se van contando registros con 255 unidades se suma 1 al registro siguiente.

Esto es lo que se conoce como un numero BCD.

Este lote de registros es el que se va a convertir en caracteres ASCII para poder ser visualizados en pantallas LCD.

Esta será la rutina:

Cargar los registros de la pantalla LCD  “LCD_CXX.ASM”

Supongamos que tenemos un numero BCD en dos registros

REG_L	equ	0x11

REG_H	equ	0x12

CONVERSOR	movf	REG_H,0	;Mueve el valor de REG_H a W

andlw	b’00001111’	;Filtra el valor con esta máscara

iorlw	b’00110000’	;Nuevo filtrado

call	LCD_DATO	;Visualiza el dato en la pantalla LCD

swapf	REG_L,0	;Cambia los 4 bits de mas peso por los de

;menos peso y viceversa y lo guarda en W

andlw	b’00001111’	;Filtra el valor con esta mascara

iorlw	b’00110000’	;Nuevo filtrado

call	LCD_DATO	;Visualiza el dato en la pantalla LCD

movf	REG_L,0

amdlw	b’00001111’	;Filtra el valor con esta máscara

iorlw	b’00110000’	;Nuevo filtrado

call	LCD_DATO	;Visualiza el dato en la pantalla LCD

return

En el caso de que el dato a visualizar este en un solo registro el programa empezaría en la instruccción  SWAPF REG_L,

EJEMPLO 48:

;Convierte el valor binario presente en posición 0x10 en BCD. El ;resultado se deposita en las variables Buffer_H y Buffer_L.

List	p=16F84		;Tipo de procesador

Include "P16F84.INC"	;Definiciones de registros internos

Binario		equ	0x10	;Valor binario inicial

Buffer_H	equ	0x11		;Parte alta del resultado

Buffer_L	equ	0x12		;Parte baja del resultado

Temp_1	equ	0x13		;Registro temporal

org	0x00		;Vector de Reset

Inicio	movf	Binario,W	;Carga el valor binario inicial

clrf 	Buffer_L

clrf 	Buffer_H	;Inicia registros de trabajo

BIN_BCD_1   addlw 0xf6       ;Resta 10 con suma de complemento a 2.

btfss STATUS,C   ;Hay Carry?

goto 	BIN_BCD_3  ;NO.

movwf Temp_1     ;SI.Guardar en registro temporal.

incf 	Buffer_L,F ;Incrementar byte bajo, guardarlo y							;enviar ...

movf 	Buffer_L,W ;..copia a acumulador= W...

xorlw b'00001010';..0Ah xor W.

btfss STATUS,Z   ;Buffer_L es igual a 10 ??

goto 	BIN_BCD_2  ;NO.

clrf 	Buffer_L   ;SI. Poner Buffer_L a 0

incf 	Buffer_H,F ;Incrementar Buffer_H

BIN_BCD_2   movf 	Temp_1,W   ;Recuperar el dato.

goto 	BIN_BCD_1  ;Continuar la operación.

BIN_BCD_3   addlw H'0A'      ;TEMPO + 0Ah

swapf Buffer_L,F ;<3:0> == <7:4> y == Buffer_L

iorwf Buffer_L,F ;W OR Buffer_L == Buffer_L

end			;Fin del programa fuente

EJEMPLO 49:

;realiza el producto de dos números de 8 bits generando un resultado de

;16 bits.

;El programa emplea la misma mecánica que al hacer un producto sobre el ;papel.

List	p=16F84		;Tipo de procesador

Include "P16F84.INC"	;Definiciones de registros internos

cblock	0x10		;Inicio de definición de variables

Multiplicando		;Variable para el multiplicando

Multiplicador		;Variable para el multiplicador

Resultado_H			;Parte alta del resultado

Resultado_L			;Parte baja del resultado

Estatus_Temp		;Registro de estado temporal

Contador			;Variable con número de veces a operar

endc				;Fin de definiciones

org	0x00			;Vector de Reset

Inicio	clrf	Resultado_H

clrf	Resultado_L		;Pone a 0000 el resultado inicial

movlw	0x08

movwf	Contador		;Inicia el contador con 8

bcf	STATUS,C		;Borra el carry

Bucle		movf	Multiplicando,W	;Carga el multiplicando

btfsc	Multiplicador,0	;Es 1 el bit de menos peso del						;multiplicador ??

addwf	Resultado_H,F	;Si, se suma el multiplicando

rrf	Resultado_H,F

rrf	Resultado_L,F	;Desplaza a la derecha el resultado

;Rota a la derecha el multiplicador sin que se modifique el flag Carry

Rota_sin_Carry	movf	STATUS,W

movwf	Estatus_Temp	;Salva temporalmente el carry

rrf	Multiplicador,F	;Desplaza a la derecha el 							;multiplicador

movf	Estatus_Temp,W

movwf	STATUS		;Recupera el carry original

decfsz Contador,F		;Repite el bucle 8 veces

goto	Bucle

end				;Fin del programa fuente

EJEMPLO 50:

;Convierte el valor binario presente en posición 0x10, comprendido ;entre 0 y 9, en su equivalente en código GRAY.

;Este ejemplo pretende familiarizar al usuario con el manejo de tablas

List	p=16F84		;Tipo de procesador

Include "P16F84.INC"	;Definiciones de registros internos

Bcd		equ	0x10		;Valor BCD inicial

Gray		equ	0x11		;Valor obtenido en código GRAY

org	0x00		;Vector de Reset

Tabla		addwf	PCL,F		;Calcula desplazamiento sobre la tabla

retlw	b'00000000'	;Código GRAY del dígito 0

retlw	b'00000001'	;Código GRAY del dígito 1

retlw	b'00000011'	;Código GRAY del dígito 2

retlw	b'00000010'	;Código GRAY del dígito 3

retlw	b'00000110'	;Código GRAY del dígito 4

retlw	b'00000111'	;Código GRAY del dígito 5

retlw	b'00000101'	;Código GRAY del dígito 6

retlw	b'00000100'	;Código GRAY del dígito 7

retlw	b'00001100'	;Código GRAY del dígito 8

retlw	b'00001101'	;Código GRAY del dígito 9

Inicio	movf	Bcd,W		;Carga el valor BCD original

call	Tabla		;Convierte a GRAY

movwf	Gray		;Guarda el resultado

end			;Fin del programa fuente